МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРДЖДАЮ

Директор колледжа

___________С.Н.Козлов

03.05.2017

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ЗАДАНИЯ НА ДОМАШНЮЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-36 01 01

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

2017

Автор: Дранькова Л.М., преподаватель учреждения образования  «Могилевский  государственный политехнический колледж»

Рецензент: Алексеева Т.В., преподаватель учреждения образования «Могилевский  государственный политехнический колледж»

Разработано на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине «Обработка материалов и инструмент», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, 2008

Осуждено и одобрено

на заседании цикловой комиссии

«Технология машиностроения»

Протокол №________ от________________

Согласовано с цикловой комиссией

стандартизации

Протокол №________ от________________

Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Обработка материалов и инструмент» является одной из основных профилирующих дисциплин при подготовке техников, специализирующихся по обработке материалов резанием.

Основная форма изучения учебной дисциплины – самостоятельная работа учащихся с рекомендуемой литературой.

Программа учебной дисциплины «Обработка материалов и инструмент» содержит основные сведения о физической сущности механической обработки материалов, конструкциях инструментов и основ их конструирования, методику расчета режимов обработки, дает обзорную информацию о новой технике механической обработке.

Необходимо, чтобы помимо практических навыков, получаемых на своих рабочих местах, учащиеся в процессе изучения программного материала овладели и теоретическими знаниями, которые смогут применять в практической работе.

В результате изучения материала учебной дисциплины учащиеся должны знать:

- физическую сущность процесса резания (при различных видах обработки);

- методику расчета режимов резания;

- конструкции инструментов;

должны уметь:

- правильно выбрать режущий инструмент;

- назначить оптимальные режимы резания;

- пользоваться справочной и нормативной литературой.

Учащиеся заочной формы обучения выполняют одну домашнюю контрольную работу, лабораторные и практические работы, сдают экзамен.

Общие методические рекомендации по выполнению домашней

контрольной работы

Домашняя контрольная работа содержит 100 вариантов. Вариант домашней контрольной работы учащийся выбирает из соответствующей таблицы вариантов по двум последним цифрам шифра.

Номер варианта определяется следующим образом: по горизонтальной линии находят последнюю цифру своего шифра, а по вертикальной – предпоследнюю цифру. Пересечение вертикальной и горизонтальной линий указывает клеточку, в которой даны номера вопросов домашней контрольной работы. Каждый вариант содержит два теоретических вопроса и два практических задания по расчету режимов резания.

Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради. Вопросы домашней контрольной работы необходимо переписывать полностью. Ответ должен быть полным по существу и кратким по форме. На каждой странице необходимо оставлять поля 30-40 мм для замечаний преподавателя. Текстовую часть домашней контрольной работы необходимо снабжать рисунками, схемами и т.п. В текстовой и графической части соблюдать единую терминологию и обозначения в полном соответствии с действующими стандартами ЕСКД, ЕСТД.

Закончив домашнюю контрольную работу, учащийся должен привести список используемых источников, применяемых им при изучении материала.

Получив прорецензированную работу, учащийся должен исправить и объяснить ошибки.

Незачтенная домашняя контрольная работа должна быть исправлена и до начала экзаменационной сессии представлена на заочное отделение. При выполнении домашней контрольной работы целесообразно пользоваться программой учебной дисциплины и методическими рекомендациями по ее изучению.

Критерии оценки домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа оценивается по тому, насколько правильно и содержательно даются ответы на поставленные вопросы, правильно ли выполнены расчеты и в какой степени используются рекомендуемые источники (справочная литература).

Домашняя контрольная работа считается зачтенной если:

- выполнено 75% объема содержания работы;

- допущены незначительные ошибки в ответе на теоретический вопрос;

- допущены несущественные ошибки в расчетах режимов резания.

Домашняя работа считается незачтенной если:

- работа не соответствует шифру учащегося;

- не выполнено одно задание и имеются существенные недостатки в ответах на другие вопросы;

- неправильно назначены режимы резания.

Программа учебной дисциплины и методические

рекомендации по ее изучению

## Введение

Виды механической обработки. Роль механической обработки в производстве деталей машин

Развитие теории и практики механической обработки материалов. Связь науки с производством, роль новаторов производства в развитии механической обработки

Содержание учебной дисциплины «Обработка материалов и инструмент». Межпредметные связи

Литература: [1]; [2]; [8]

Раздел 1 Общие сведения о механической обработке

материалов резанием

# Тема 1.1 Сущность и виды обработки материалов резанем

Определение понятий «обработка резанием» (ГОСТ 3.1109-82), «режущий инструмент», «металлорежущий инструмент», «лезвийный инструмент» (ГОСТ 25751-83), «абразивный инструмент»                      (ГОСТ 21445-81)

Основные виды обработки материалов резанием. Движения, необходимые для осуществления процессов резания при различных видах обработки. Поверхности на обрабатываемой детали. Основные виды лезвийных инструментов (ГОСТ 25751-83)

Литература: [1]; [2]; [8]

# Тема 1.2 Инструментальные материалы

Условия работы инструмента и основные требования, предъявляемые к инструментальным материалам: твердость, прочность теплостойкость, теплопроводность, ударная вязкость, экономичность. Инструментальные стали: углеродистые, легированные, быстрорежущие; их марки, химический состав, механические свойства, область применения

Спеченные инструментальные твердые сплавы: их марки, химический состав, механические свойства, область применения. Естественные и искусственные (синтетические) алмазы: их марки, физико-химические и механические свойства, область применения

Сверхтвердые инструментальные материалы на основе кубического нитрида бора (композиты): их марки, физико-механические свойства. Область применения

Инструментальные материалы с износостойкими покрытиями, их особенности и область применения. Пластинки и вставки из инструментальных материалов, их формы и кодирование в соответствии со стандартами и международной классификацией. Соответствие отечественных марок материалов международной классификации

Основные направления экономии инструментальных материалов при изготовлении и эксплуатации режущих инструментов

Литература: [1], с. 12-25; [2], с. 19-29; [8], с. 7-16

Методические рекомендации

Изучение этой темы имеет огромное значение, так как большинство деталей машин и приборов приобретает окончательную форму и размеры только после механической обработки на металлорежущих станках. Нужно знать роль ученых, новаторов производства в развитии механической обработки, особое внимание обратите на определения основных понятий процесса резания, ознакомиться с основными видами обработки материалов.

Инструментальные материалы получили широкое распространение, поэтому необходимо знать: требования предъявляемые к инструментальным материалам, их классификацию, назначение и область применения.

Особо обратить внимание на замену дорогих и дефицитных твердых сплавов другими современными инструментальными материалами.

Вопросы для самоконтроля

1 Роль механической обработки в производстве деталей машин

2 Виды обработки материалов резанием

3 Классификация инструментальных материалов

4 Основные направления экономии инструментальных материалов

Раздел 2 Точение и строгание

Тема 2.1 Геометрия токарного резца

Конструктивные элементы резца (ГОСТ 25751-83): рабочая часть (головка), крепежная часть (державка, стержень), лезвие, передняя поверхность лезвия, главная и вспомогательная задние поверхности лезвия, режущая кромка, ленточка лезвия, фаска лезвия, вершина лезвия, радиус при вершине

Исходные плоскости для определения геометрии резца (ГОСТ 25762-83): рабочая, основная плоскости, плоскость резания, главная секущая плоскость

Углы лезвия резца в главной секущей плоскости. Углы лезвия в плане. Угол наклона главной режущей кромки

Влияние углов резца на процесс резания, численные значения рекомендуемых углов при обработке различных материалов

Влияние установки резца относительно заготовки на углы резца и процесс резания. Особенности геометрии отрезного (канавочного, прорезного) резца. Основные типы токарных резцов

Литература: [1], с. 17-27; [2], с. 11-12; [8], с. 25-33

# Методические рекомендации

# Геометрические параметры резца-азбука резания металлов. В наименовании и обозначениях параметров инструмента необходима полная ясность

Следует хорошо разобраться в определении углов и их влиянии на процесс резания.

От правильного назначения величины углов зависит стойкость резца и производительность процесса резания, а также расход потребляемой энергии. Обратите внимание на конструктивные особенности токарных резцов и геометрию отрезного резца

# Тема 2.2 Элементы режимов резания и срезаемого слоя

Элементы режима резания при токарной обработке: глубина резания, скорость резания, подача

Элементы и геометрия срезаемого слоя.  Площадь срезаемого слоя. Определение технологических и физических элементов режима резания. Основное технологическое время обработки, расчетные формулы для его определения и их анализ. Пути повышения производительности резания при точении

Литература: [2], с. 7-11; [8], с. 33-35

Методические рекомендации

Элементы режима резания: глубина резания, подача и скорость резания. Необходимо знать определение элементов режима резания. Следует иметь представление о технологических, физических элементах режима резания и знать пути повышения производительности труда при точении.

Тема 2.3 Физические явления при токарной обработке

Процесс стружкообразования. Пластические и упругие деформации, возникающие при стружкообразовании. Плоскость скалывания и плоскость скольжения. Типы стружек. Влияние различных факторов на тип образующей стружки. Завивание стружки

Наростообразование.  Влияние наростообразования на процесс резания. Причины образования нароста. Способы борьбы с наростообразованием

Усадка стружки. Коэффициенты усадки стружки, расчетные формулы для их определения. Практическое значение изучения усадки стружки

Наклеп (упрочнение) поверхностного слоя обработанной поверхности. Физическая сущность наклепа, его влияние на стойкость и износ режущего лезвия и эксплуатационные характеристики деталей машин. Пути борьбы с наклепом в процессе резания. Вибрации возникающие в процессе стружкообразования. Причины возникновения вибраций, их влияние на процесс резания и безопасность работы. Пути борьбы с вибрациями. Вибрационное резание

Литература: [1], с. 35-64; [2], с. 29-63; [8], с. 35-45

Методические рекомендации

Надо хорошо понять и усвоить сущность физических явлений,  сопровождающих процесс резания, их роль и влияние на стойкость инструмента и качество обработанной поверхности.

Процесс образования стружки сопровождается целым рядом явлений, а именно: упругими и пластическими деформациями, усадкой стружки, образованием нароста, наклепом обработанной поверхности, трением и выделением теплоты. Во всех этих явлениях необходимо установить зависимость их от геометрии резца, качества обрабатываемого материала, от глубины резания, подачи и других факторов. Очень важное влияние этих явлений на качество обработанной поверхности, на стойкость инструмента и, в конечном счете, на экономичность изготовления и качество деталей, на конструирование режущего инструмента.

Тема 2.4 Сопротивление резанию при токарной обработке

Сила сопротивления резанию при точении и ее разложение на составляющие: Рz, Рх, Ру. Соотношение между составляющими силы резания, их действие на заготовку, инструмент, станок. Влияние различных факторов на силы Рz, Рх, Ру: обрабатываемого материала, материала инструмента, состояния поверхностного слоя заготовки, глубины резания, подачи, скорости резания, геометрии режущего инструмента, износа резца, состава СОТС. Расчетные формулы для определения сил Рz, Рх, Ру. Упрощенная формула для определения силы резания в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала и площади поперечного сечения среза. Справочные таблицы для расчета сил резания Рz, Рх, Ру. Крутящий момент резания, мощность резания

Литература: [1], с. 84-93; [2], с. 36-41; [8], с. 45-55

Методические рекомендации

Тема «Сопротивление резанию при токарной обработке» является одной из основных тем дисциплины, так как силы при резании металлов оказывают большое влияние на выбор режимов резания, на конструирование станков и режущего инструмента, а также на мощность резания. Поэтому необходимо хорошо представлять силы, действующие в процессе резания, и усвоить факторы, влияющие на них.

Чтобы усвоить способы определения сил резания и мощности, необходимо решить несколько примеров по справочникам и по эмпирическим формулам. Очень важно уметь определять и применять поправочные коэффициенты.

Тема 2.5 Тепловые явления при токарной обработке.

Смазочно-охлаждающие технологические средства

Теплота, выделяемая в зоне резания в процессе стружкобразования. Источники образования теплоты и ее распределение. Факторы, влияющие на теплоту резания. Влияние теплоты на качество обработки

Смазочно-охлаждающие технологические средства, применяемые при резании материалов. Рецептура СОТС. Способы подвода СОТС в зону резания. Охлаждение через тело инструмента, распыленной эмульсией и охлаждающей жидкостью

Литература: [1], с. 65-81; [2], с. 45-49; [8], с. 55-61

Тема 2.6 Износ резцов

Износ лезвия резца, причины износа. Влияние различных факторов на величину износа. Критерии износа. Период стойкости режущего инструмента (ГОСТ 25 751-83). Понятие об экономической стойкости и стойкости максимальной производительности. Нормативы износа и стойкости резцов

Литература: [1], с. 99-113; [8], с. 61-68

Методические рекомендации

При резании происходит ряд процессов, связанных с пластическими и упругими деформациями, и трениями стружки о переднюю поверхность резца и трением задних поверхностей о поверхность резания и обработанную поверхность.

Все эти процессы являются источником образования теплоты.

Отвод теплоты происходит в стружку, в резец, в обрабатываемую деталь и окружающую среду.

Резец при нагревании теряет режущие свойства; трение вызывает износ.

Надо усвоить факторы, влияющие на величину теплообразования. Особое внимание обратить на признаки, характеризующие затупление резца.

Тема 2.7 Скорость резания, допустимая режущими свойствами

резца

Факторы, влияющие на стойкость резца. Зависимость между стойкостью резца и скоростью резания. Влияние различных факторов на скорость резания, допускаемую резцом, материала заготовки и режущей части резца, глубины резания, подачи, геометрии режущего лезвия резца, сечения его державки, СОТС, износа резца, вида токарной обработки. Расчетная формула для определения скорости резания и нормативные таблицы коэффициентов для ее определения

Влияние скорости резания на качество и производительность обработки

Литература: [1], с. 132-137; [8], с. 68-70

Методические рекомендации

Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца, является основным фактором, влияющим на экономичность обработки и стойкость инструмента.

Чем большую скорость резания допускает резец при одной и той же стойкости, тем выше его режущие свойства, тем более он производителен.

При изучении данной темы необходимо хорошо понять и усвоить, что такое скорость резания, какие факторы оказывают влияние на величину скорости, какая существует зависимость между скоростью резания и стойкостью резца.

В настоящее время широко внедрены в промышленность скоростные методы обработки металлов резанием, дающие резкое повышение производительности труда и снижение стоимости обработки деталей. Для усвоения материала этой темы необходимо выполнить расчет скорости и мощности резания, уметь свободно работать с соответствующими нормативными табличными данными и поправочными коэффициентами.

Тема 2.8 Определение режимов резания при точении

Понятие об оптимальном режиме резания. Аналитический метод расчета режимов резания. Порядок расчета: выбор режущего инструмента и инструментального материала, припусков на обработку, глубины резания, величины подачи по нормативам или справочной литературе. Проверка подачи по прочности и жесткости державки резца, жесткости заготовки, прочности режущей пластины, степени шероховатости обработанной поверхности (для чистовой обработки), корректирование подачи по паспортным данным станка. Определение периода стойкости резца, скорости резания и поправочных коэффициентов в зависимости от условий обработки. Расчет частоты вращения заготовки и корректирование ее по паспортным данным станка. Расчет силы резания, проверка выбранного режима резания по мощности станка и вращательному моменту для данной ступени вращения, расчет основного технологического времени

Табличное определение режимов резания по нормативам или справочным данным

Особенности выбора режимов резания для токарных станков с ЧПУ

Особенности расчета режимов резания для многоинструментальных наладок и на многошпиндельных станках

Литература: [1], с. 123-131; [2], с. 65-67; [8], с. 101-107

# Методические рекомендации

В конкретных производственных условиях под оптимальным режимом резания понимается такое сочетание глубины резания, подачи и скорости резания при котором достигается наиболее выгодная обработка детали, с возможно полным использованием мощности станка и стойкости резца.

При выборе режима резания, при точении исходят из качества обрабатываемого материала и свойства резца, а также из данных, определяющих величину силы резания и экономическую скорость резания.

При изучении данной темы необходимо хорошо усвоить методику назначения оптимальных режимов резания как аналитическим, так табличным методами по нормативным таблицам соответствующих справочников. Рекомендуется самостоятельно решить ряд задач на расчет оптимального режима резания при точении. Следует помнить, что правильный выбор всех конструктивных элементов резца и установление оптимального режима резания возможно только на основе хорошо усвоенных положений теории резания.

Тема 2.9 Расчет и конструирование токарных резцов

Стандарты на режущие инструменты и система кодирования режущих инструментов

Современные тенденции конструирования режущих инструментов

Выбор конструкции и геометрии резцов. Расчет резцов на прочность и жесткость. Выбор формы передней поверхности резца. Способы завивания и дробления стружки. Сборные токарные резцы. Способы крепления режущих пластин. Резцы с многогранными неперетачиваемыми пластинами, алмазные резцы и резцы из композита. Резцы со сменными рабочими головками. Классификация и конструкции фасонных резцов

Литература: [1], с. 175-184; [2], с. 240-250; [8], с. 79-91

Методические рекомендации

Резцы – основа всех режущих инструментов.

Все остальные инструменты представляют собой видоизменение резца или различные комбинации форм резца.

В данной теме рассматриваются разновидности резцов, их конструкция и особенности, а также их применение. Надо обратить внимание на конструктивные особенности каждого типа резца, в том числе на фасонные резцы.

Необходимо познакомиться с расчетом резцов на прочность и жесткость в опасном сечении.

Тема 2.10 Обработка материалов строганием и долблением

Процессы строгания и долбления

Особенности конструкции и геометрии строгательных и долбежных резцов. Режимы резания при строгании и долблении, основное технологическое время

Литература: [1], с. 175-182

# Методические рекомендации

Процесс резания при строгании происходит почти так же, как и при точении. При строгании, в зависимости от качества обрабатываемого материала, геометрии резца и режима резания наблюдаются стружка тех же типов, что и при точении. Вместе с тем процесс строгания имеет отличительные особенности.

Зависимость силы резания от глубины резания и подачи. Обратите внимание на формулу для расчета силы резания. Структура формулы для определения скорости резания при строгании – также, что и формулы для точения, с теми же коэффициентами, показателями степеней, с добавлением в формулу поправочных коэффициентов для поперечно-строгальных и долбежных станков.

Вопросы для самоконтроля

1 Конструктивные элементы резца

2 Углы лезвия резца и влияние их на процесс резания

3 Элементы режима резания

4 Какие физические явления характеризуют токарную обработку?

5 Какие факторы влияют на силу сопротивления резания?

6 Какие различают источники образования теплоты в процессе стружкообразования?

7 Нормативы износа и стойкости резца

8 Какие факторы влияют на скорость резания?

9 Методика назначения режимов резания при точении

10 Какие особенности характеризуют выбор режимов резания для токарных станков с ЧПУ?

11 Какие характерны тенденции конструирования режущих инструментов?

12 Какие особенности в конструкции строгальных и долбежных резцов?

Раздел 3 Сверление, зенкерование, развертывание

Тема 3.1 Сверление

Процесс сверления, область применения. Рассверливание отверстий. Конструкция и геометрия спирального сверла. Особенности процесса сверления. Элементы режимов резания и поперечного сечения среза. Силы, действующие на сверло, момент и мощность резания при сверлении. Влияние различных факторов на скорость резания. Износ и стойкость сверл. Особенности сверления на сверлильных станках с ЧПУ. Основное технологическое время

Литература: [1], с. 185-205; [2], с. 173-180; [8], с. 107-122

Тема 3.2 Зенкерование, развертывание

Процессы зенкерования и развертывания, область применения. Элементы и геометрия зенкера и развертки. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при зенкеровании и развертывании. Силы резания, вращающий момент, осевая сила, мощность резания, формулы для их определения. Износ и стойкость зенкеров и разверток. Особенности зенкерования и развертывания на сверлильных станках с ЧПУ

Литература: [1], с. 220-227; [2], с. 180-189; [8], с. 122-132

# Методические рекомендации

Процесс резание и образование стружки при сверлении, зенкеровании, развертывании имеет ряд общего с точением (деформация и усадка стружки, образование теплоты, нароста и др.). При сверлении имеются определенные особенности:

- в работе сверла участвуют две главные режущие кромки, поперечная кромка, а также две кромки ленточек;

- сверло работает в сплошном металле, что затрудняет отвод стружки и подвод охлаждающей жидкости;

- скорость резания в разных точках режущей кромки различна.

Все это усложняет процесс резания.

Изучение этой темы надо начать с изучения инструмента, применяемого для обработки отверстий: сверл, зенкеров, разверток и следует ознакомится с геометрическими, конструктивными элементами указанных инструментов.

Изучите силы, действующие на сверло, зенкер, развертку и влияние различных факторов на скорость резания, осевую силу, на крутящий момент.

Необходимо четко знать особенности сверления, зенкерования, развертывания на сверлильных станках с ЧПУ.

Тема 3.3 Конструкции сверл, зенкеров, разверток

Осевые инструменты, их виды

Общая классификация сверл. Четырехленточные сверла. Сверла с механическим креплением многогранных режущих пластин. Сверла для глубокого сверления. Кольцевые сверла. Трубчатые алмазные сверла

Способы подвода СОТС в зону резания

Общая классификация зенкеров и разверток

Зенкеры с механическим креплением многогранных пластин. Конструкции зенковок, цековок. Центровочные сверла. Регулируемые развертки. Развертки с кольцевой заточкой, со спиральными и бочкообразными зубьями. Однозубые развертки с механическим креплением ножей

Комбинированные осевые инструменты: ступенчатое сверло, сверло-зенковка, зенкер-развертка, ступенчатый зенкер и т.д. Ступенчатые расточные блоки

Литература: [1], с. 206-243; [8], с. 132-153

Методические рекомендации

Изучите конструкцию высокопроизводительного осевого инструмента: сверл, зенкеров, разверток. Составьте их общую классификацию в конспекте.

Необходимо знать комбинированные осевые инструменты: ступенчатое сверло, сверло-зенковка, зенкер-развертка, ступенчатый зенкер, сверло-метчик, ступенчатые расточные блоки.

Тема 3.4 Определение режимов резания при сверлении,

зенкеровании, развертывании

Аналитический и табличный методы расчета режимов резания. Порядок расчета: выбор осевого инструмента и инструментального материала определение глубины резания; назначение подачи по нормативам или таблицам справочной литературы; корректирование подачи по паспортным данным станка, назначение периода стойкости, скорости резания, частоты вращения; корректирование частоты вращения по паспортным данным станка; определение действительной скорости, осевой силы, момента резания, мощности резания; проверка их по паспортным данным станка; определение основного технологического времени

Особенности расчета режимов резания при многоинструментальной обработке, на станках с ЧПУ, агрегатных станках и автоматических линиях

Литература: [8], с. 153-156

Методические рекомендации

При изучении данной темы следует хорошо усвоить методику назначения оптимальных режимов резания как аналитическим, так и табличным методами по нормативным таблицам соответствующих справочников при сверлении, зенкеровании, развертывании.

Оптимальный режим резания при сверлении – это сочетание подачи и скорости резания, которые при возможно полном использовании станка и стойкости сверла обеспечивают наименьшее время на обработку. Чтобы усвоить эту тему необходимо выполнить расчет режимов резания аналитическим и табличным методами, применяя справочную литературу. Необходимо изучить особенности расчета режимов резания при многоинструментальной обработке.

Тема 3.5 Расчет и конструирование сверл, зенкеров, разверток

Выбор конструкции и геометрии сверла

Общие принципы расчета сверла на прочность. Определение профиля фрезы (или накатного ролика) для формообразования стружечной канавки сверла. Расчет конического хвостовика сверла. Выбор конструкции геометрии зенкеров и разверток

Определение исполнительного размера калибрирующей части разверток

Литература: [5], с. 166-187

# Методические рекомендации

Изучите последовательность расчета сверла, зенкера, развертки. Обратите внимание на формообразование стружечной канавки сверла, на расчет конуса Морзе хвостовика сверла, на определение исполнительного размера калибрующей части развертки.

Необходимо уметь выбрать конструкцию и геометрию сверл, зенкеров, разверток.

Вопросы для самоконтроля

1 Назначение процесса сверления, зенкерования, развертывания

2 Элементы режима резания  при сверлении, зенкеровании, развертывании

3 Особенности сверления на станках с ЧПУ

4 Общая классификация сверл, зенкеров, разверток

5 Высокопроизводительный осевой инструмент

6 Методика назначения режимов резания при сверлении

Раздел 4 Фрезерование

Тема 4.1 Обработка материалов цилиндрическими фрезами

Процесс фрезерования, область применения. Особенности процесса фрезерования. Элементы режущей части цилиндрической фрезы, геометрия цилиндрической фрезы. Форма зубьев цилиндрической фрезы. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при фрезеровании цилиндрическими фрезами, основное технологическое время. Встречное и попутное фрезерование, преимущества и недостатки методов. Равномерность фрезерования. Силы, действующие на фрезу. Скорость резания, мощность резания. Износ и стойкость фрез

Литература: [1], c. 244-260; [8], c. 156-169

# Методические рекомендации

Изучение этой темы следует начать с особенностей процесса фрезерования, с области применения.

Ознакомиться с конструкцией цилиндрической фрезы, с элементами режима резания. Необходимо иметь четкое представление о попутном и встречном фрезеровании.

#### Тема 4.2 Обработка материалов торцовыми фрезами

Торцовое фрезерование, его особенности и область применения. Виды торцового фрезерования. Геометрия торцовых фрез, конструктивные особенности. Элементы режимов резания, срезаемого слоя, расчетные формулы скорости резания, основного технологического времени. Силы резания, мощность резания при торцовом фрезеровании. Износ и стойкость фрез. Особенности фрезерования на станках с ЧПУ

Литература: [1], c. 262-268; [8], c. 169-174

Методические рекомендации

При изучении этой темы в конспекте выпишите особенности торцового фрезерования, его схемы. Обратите внимание на элементы режима резания, на особенности фрезерования на фрезерных станках с ЧПУ.

Тема 4.3 Конструкции фрез. Высокопроизводительные фрезы

Общая классификация фрез. Обозначение и кодирование фрез. Цельные и сборные фрезы. Конструкции цилиндрических и торцовых фрез. Торцовые фрезы с механическим креплением многогранных неперетачиваемых пластин из твердого сплава и режущими элементами из сверхтвердых материалов. Дисковые и концевые фрезы. Фасонные фрезы с затылованным зубом. Высокопроизводительные фрезы

Литература: [1], c. 269-294; [8], c. 174-183

# Методические рекомендации

Изучите конструкции высокопроизводительных фрез. Необходимо обратить внимание на твердосплавные фрезы и фрезы новаторов производства. После изучения этой темы уметь выбрать фрезу для конкретного вида фрезерования.

#### Тема 4.4 Расчет и конструирование фрез

Выбор конструкции и геометрических параметров фрез, расчет диаметра и числа зубьев. Расчет фрезы из условия равномерности фрезерования. Расчет диаметра отверстия цилиндрической фрезы и хвостовика концевой фрезы

Особенности расчета торцовой фрезерной головки

Расчет вставных ножей на прочность. Понятие о расчете профиля фасонной затылочной фрезы

Литература: [5], с. 243-260; [8], с. 183-196

# Методические рекомендации

Изучите последовательность расчета цилиндрической фрезы. Обратите внимание на расчет фрезы из условия равномерности фрезерования, на расчет диаметра отверстия фрезы под оправку. Необходимо знать особенности расчета торцовой фрезерной головки.

Тема 4.5 Определение режимов резания при фрезеровании

Аналитический и табличный методы расчета и назначения режимов резания при фрезеровании. Порядок расчета: выбор режущего инструмента и материала режущей части; назначение глубины резания и ширины фрезерования; выбор подачи на зуб фрезы; установление периода стойкости фрезы; установление по формулам и таблицам справочной литературы или по нормативам скорости резания и поправочных коэффициентов на нее; расчет частоты вращения фрезы и корректирование ее по паспортным данным станка; расчет минутной подачи, корректирование ее по паспортным данным станка и расчет действительной подачи на зуб и скорости резания; проверка выбранных режимов резания по мощности станка; расчет силы резания  расчет основного технологического времени. Особенности выбора режимов резания при многоинструментальной обработке и на станках с ЧПУ

Литература: [1], c. 266-268; [5], c. 224-243; [8], c. 196-199

# Методические рекомендации

Оптимальный режим резания при фрезеровании – это сочетание глубины резания, подачи и скорости резания, которые при возможно полном использовании станка и стойкости фрезы обеспечивают наименьшее время на обработку.

При изучении данной темы следует хорошо усвоить последовательность назначения режимов резания как аналитическим, так и табличным методами по нормативным таблицам соответствующих справочников.

После изучения этой темы должны уметь:

- выбрать фрезу по справочной  литературе;

- назначить режимы резания аналитическим и табличным методами;

- назначить режимы резания при многоинструментальной обработке.

Вопросы для самоконтроля

1 Область применения процесса фрезерования

2 Какие особенности характеризуют процесс резания при фрезеровании?

3 Преимущества и недостатки попутного и встречного фрезерования

4 Особенности торцового фрезерования

5 Конструкции фрез и их назначение

6 Методика назначения режимов резания при фрезеровании

Раздел 5 Зубонарезание

###### Тема 5.1 Нарезание зубчатых колес по методу  копирования

Методы нарезания  зубчатых колес. Сущность метода копирования.  Схемы нарезания зубьев. Дисковые и концевые фрезы, их применение, конструкции, особенности геометрии. Зависимость профиля зубьев фрезы от модуля и числа зубьев зубчатого колеса. Комплекты фрез. Особенности нарезания косозубых и шевронных колес. Применение многорезцовых зубодолбежных головок (с радиальной подачей резцов) для нарезания зубчатых колес (контурное зубострогание)

Литература: [1], c. 289-295; [2], c. 284-287; [8], c. 258-262

### Тема 5.2 Нарезание зубчатых колес по методу обкатки

Сущность метода обкатки. Схемы зубодолбления и зубофрезерования. Конструкция и геометрия червячной фрезы и долбяка. Элементы режимов резания при зубофрезеровании и зубодолбления. Нарезание зубьев прямозубых конических колес зубострогальными резцами и парными дисковыми фрезами. Нарезание конических колес со спиральными зубьями сборными зубофрезерными головками. Общие сведения о зуботочении и зубопротягивании

Шевингование зубчатых колес

Литература: [1], c. 298-302; [2], c. 288-306; [8], c. 262-266

# Методические рекомендации

Изучая эти темы надо ознакомиться с методами нарезания зубьев зубчатых колес – методом копирования и методом обкатки, с видами и назначением зуборезного инструмента.

Отделка зубьев шестерен производится шевером.

Необходимо ознакомиться с процессом шевингования, и с конструкцией шеверов.

Четко знать методы и схемы зубонарезания, область их применения.

После изучения темы должны уметь:

- выбрать метод зубонарезания и зуборезный инструмент;

- охарактеризовать схему и движения при зубонарезании.

Тема 5.3 Конструкции зуборезных инструментов

Классификация червячных фрез. Червячные фрезы для нарезания червячных колес. Прогрессивные методы зубофрезерования

Червячные фрезы для фрезерования шлицев и звездочек

Классификация долбяков. Конструкции шеверов

Обозначение зубофрезерных инструментов. Заточка зубофрезерных инструментов

Литература: [5], c. 304-329; [8], c. 266-275

# Методические рекомендации

Изучите последовательность расчета червячной модульной фрезы. Обратите внимание на расчет червячной фрезы для нарезания шлицев и звездочек, на построение рабочего профиля зубьев фрезы. После изучения этой темы должны уметь:

- выполнить расчет червячной модульной фрезы;

- выбрать соответствующие стандарты для согласования расчетных величин.

Тема 5.4 Определение режимов резания при  зубонарезании

Методика назначения режимов резания при зубофрезеровании и зубодолблении табличным методом. Порядок расчета: выбор режущего инструмента, определение глубины резания, подачи на оборот заготовки при зубофрезеровании, круговой и радиальной подачи при зубодолблении; корректирование подачи по паспортным данным станка; выбор периода стойкости фрезы или долбяка; определение скорости; частоты вращения фрезы или числа двойных ходов для долбяка, корректирование их значений по паспортным данным станка и определение действительной скорости резания; расчет мощности; расчет основного технологического времени. СОЖ при зубонарезании

Назначение режимов резания при нарезании конических колес и шевинговании (порядок назначения аналогичен)

Литература: [5], c. 320-327; [8], c. 275-278

# Методические рекомендации

Элементы режима резания – это глубина резания, подача и скорость резания, их сочетание обеспечивает оптимальный режим резания.

При изучении этой темы необходимо усвоить методику назначения режимов резания аналитическим и табличным методами по нормативным таблицам соответствующих справочников.

После изучения этой темы должны уметь:

- выбрать зуборезный инструмент по справочной литературе;

- назначить режимы резания аналитическим и табличным методами.

Вопросы для самоконтроля

1 Методы нарезания зубчатых колес

2 Конструкции зуборезных инструментов

3 Нарезание зубчатых колес по методу обкатки

4 Нарезание зубчатых колес по методу копирования

5 Методика назначения режимов резания при зубонарезании

Раздел 6 Резьбонарезание

Тема 6.1 Нарезание резьбы резцами, плашками и  метчиками

Методы резьбонарезания. Конструкция и геометрия резьбового резца. Способы нарезания резьбы резцами: радиальный, боковой (тангенциальный) и «вразбивку»

Нарезание резьбы гребенками

Особенности нарезания резьбы резцом на токарном станке с ЧПУ: автоматическое реверсирование, разделение припуска, врезание «вразбивку». Применяемые СОТС при резьбонарезании. Нарезание трапецеидальных резьб

Сущность нарезания резьбы плашками и метчиками. Классификация плашек и метчиков. Особенности геометрических параметров плашек и метчиков в зависимости от обрабатываемого материала. Элементы режима резания при нарезании резьбы плашками и метчиками. Износ и стойкость плашек и метчиков

Литература: [1], c. 340-367; [2], c. 271-276; [8], c. 234-240

Тема 6.2 Накатывание резьб. Нарезание резьбы гребенчатыми

и дисковыми  фрезами. Вихревое нарезание

Сущность метода резьбонарезания гребенчатыми и дисковыми  фрезами, область применения. Конструкция и геометрия гребенчатой фрезы. Элементы режимов резания при резьбофрезеровании

Метод фрезерования трапецеидальных резьб и червяков дисковыми фрезами

Вихревое нарезание резьбы

Сущность метода накатывания резьб, область применения. Резьбонакатный инструмент

Литература: [1], c. 371-374; [2], c. 278-284; [8], c. 243-245

# Методические рекомендации

При изучении темы 6.1 и 6.2 необходимо ознакомиться с методами резьбонарезания, с конструкцией резьбонарезных инструментов, с особенностями нарезания резьбы резцами на токарном станке с ЧПУ. Следует обратить внимание на нарезание резьбы вращающимся головкми (вихревой метод), а также на накатывание резьбы роликами и плашками. После изучения тем 6.1 и 6.2 должны уметь:

- определять метод резьбонарезания;

- выбрать резьбонарезной инструмент;

- охарактеризовать производительные методы резьбонарезания.

Тема 6.3 Определение режимов резания при  резьбонарезании

Определение режимов резания при нарезании резьбы резцами. Порядок расчета режимов резания табличным методом: выбор резьбовых резцов, материала режущей части, геометрии; определение числа проходов, скорости резания, частоты вращения заготовки; корректирование частоты вращения по паспортным данным станка, расчет действительной скорости, проверка режимов резания по мощности станка. Назначение режимов резания табличным методом при нарезании резьбы плашками и метчиками (порядок тот же). Назначение режимов резания табличным методом при резьбофрезеровани. Выбор СОТС

Литература: [5], c. 320-327; [8], c. 254-258

# Методические рекомендации

Изучите методику назначения режимов резания при резьбонарезании как аналитическим так и табличным методами по нормативным таблицам соответствующих справочников.

Следует обратить внимание на особенности нарезания резьбы метчиками на сверлильном станке с ЧПУ, с принудительной подачей на шаг.

После изучения этой темы нужно уметь:

- выбрать резьбонарезной инструмент по справочной литературе;

- назначить режимы резания аналитическим и табличным методами.

Вопросы для самоконтроля

1 Методы резьбонарезания

2 Какие резьбонарезные инструменты применяются для нарезания наружной и внутренней резьбы?

3 Методика назначения режимов резания при резьбонарезании

Раздел 7  Протягивание

Тема 7.1 Процесс протягивания

Сущность процесса протягивания и его особенности, движения резания при протягивании. Виды протягивания.  Конструктивные элементы протяжки, геометрия зубьев цилиндрической протяжки. Схемы резания при протягивании. Элементы режима резания и срезаемого слоя при протягивании. Износ протяжек, период стойкости. Скорость резания, тянущие усилия, мощность резания

Литература: [1], c. 375-382; [2], c. 256-270; [8], c. 199-208

# Методические рекомендации

Надо хорошо понять и усвоить особенности процесса протягивания, элементы и геометрию зуба протяжки, схемы резания, элементы режима резания и срезаемого слоя.

После изучения этой темы нужно уметь:

- выбрать схему резания;

- определять элементы и геометрию зуба протяжки.

Тема 7.2 Расчет и конструирование протяжек

Классификация протяжек. Исходные данные для конструирования протяжки. Порядок конструирования цилиндрической протяжки: определение подачи на зуб; глубины впадины и шага между зубьями режущей части протяжки; определение количества режущих и калибрующих зубьев и общей длины протяжки; назначение геометрических параметров; определение максимального числа зубьев, участвующих в работе; проверка длины протяжки по паспортному ходу штока протяжного станка; прочностной расчет протяжки на разрыв

Особенности конструирования шпоночной и шлицевой протяжек

Обозначение протяжек по стандартам

Заточка протяжек

Литература: [5], c. 268-294; [8], c. 216-232

# Методические рекомендации

Изучите последовательность расчета протяжки. Обратите внимание на прочностной расчет протяжки и на особенности конструирования шпоночной и шлицевой протяжек.

После изучения темы надо уметь:

- выполнить расчет цилиндрической протяжки;

- выбрать соответствующие стандарты для согласования расчетных величин.

Тема 7.3 Определение режимов резания при  протягивании

Определение скорости резания при протягивании аналитическим и табличным методами. Определение тягового усилия и его проверка по паспортным данным станка. Определение основного  технологического времени

Литература: [5], с.262-268; [8], с.232-234

# Методические рекомендации

При изучении этой темы  необходимо усвоить методику назначения режимов резания аналитическим и табличным методами  по нормативным таблицам соответствующих справочников.

После изучения этой темы должны уметь:

- выбрать протяжку по справочной литературе;

- назначить режимы резания аналитическим и табличным методами.

Вопросы для самоконтроля

1 Особенности процесса протягивания

2 Схемы резания при протягивании

3 Конструктивные особенности протяжек

4 Методика назначения режимов резания при протягивании

Раздел 8 Шлифование

Тема 8.1 Абразивный инструмент

Процесс шлифования, его особенности

Классификация абразивного инструмента

Абразивные материалы, их маркировка и физико-механические свойства. Характеристика абразивного инструмента: форма, размер, материал, зернистость, твердость, структура, связка, классы точности и уравновешенности. Допускаемая окружная скорость

Маркировка абразивного инструмента

Алмазные и эльборовые круги, бруски, сегменты, головки, их характеристика и маркировка

Балансировка и испытание кругов

Литература: [1], c. 403-413; [2], c. 332-342; [8], c. 279-289

# Методические рекомендации

При изучении данной темы нужно хорошо разобраться  в характеристике кругов, их назначении для определенной работы.

После изучения этой темы необходимо знать:

- особенности процесса шлифования;

- характеристику абразивного инструмента;

- классификацию абразивного инструмента.

Тема 8.2 Обработка материалов абразивным инструментом

Виды шлифования. Наружное круглое шлифование в центрах: методы шлифования (с продольной подачей, врезное, глубинное), схемы шлифования, движения резания. Элементы режима резания. Выбор размеров кругов и их характеристик

Внутреннее шлифование: методы, способы, схемы шлифования, движения резания, выбор размеров кругов

Плоское шлифование периферией и торцом круга, его особенности

Бесцентровое шлифование

Фасонное шлифование

Износ, правка абразивных кругов

Литература: [1], c. 421-424; [2], c. 319-342; [8], c. 289-293

# Методические рекомендации

Изучая эту тему, необходимо ознакомиться с видами шлифования и схемами обработки. Изучить элементы резания при шлифовании, износ и правку абразивных инструментов.

Обратить особое внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности при работе абразивным инструментом.

После изучения этой темы необходимо уметь:

- определить вид шлифования;

- выполнить схему обработки при шлифовании.

Тема 8.3 Определение режимов резания при  шлифовании

Выбор абразивного инструмента, метода шлифования. Назначение режимов резания при круглом шлифовании в центрах: выбор скорости круга, подачи на глубину; определение подачи стола и скорости вращения заготовки, определение основного технологического времени

Особенности назначения режимов резания при бесцентровом шлифовании, внутреннем шлифовании, шлифовании плоскостей

Литература: [5], c. 346-361; [8], c. 293-295

# Методические рекомендации

Необходимо научиться выбирать режимы резания для различных видов шлифовальных работ, уметь выполнять расчеты основного времени и мощности резания; работать с нормативами по шлифованию, решить ряд примеров и задач, связанных с определением режимов резания при шлифовании.

Вопросы для самоконтроля

1 Особенности процесса шлифовании

2 Классификация абразивных материалов и инструментов

3 Маркировка абразивного инструмента

4 Виды шлифования

5 Методика назначения режимов резания при шлифовании

Раздел 9 Прогрессивный методы обработки и

металлорежущий инструмент

##### Тема 9.1 Прогрессивные и нетрадиционные методы обработки

##### материалов резанием

Скоростное силовое резание. Сверхскоростное резание

Вибрационное точение и строгание

Обработка труднообрабатываемых материалов, легких сплавов и неметаллических материалов

Ротационное резание самообкатывающимися резцами и резцами с принудительным вращением. Конструкции ротационных резцов

Литература: [8], c. 295-302

Тема 9.2 Инструменты для автоматических линий и станков

с ЧПУ

Многошпиндельные инструментальные головки

Требование жесткости и стойкости инструментов для станков с ЧПУ. Конструкции крепления многогранных неперетачиваемых режущих пластинок

Расточной инструмент для станков с ЧПУ

Хвостовики осевых инструментов для многоцелевых станков с ЧПУ (обрабатывающих центров)

Эффективность применения инструмента

Литература: [5], c. 399-421

Тема 9.3 Инструменты для гибких производственных систем

(ГПС)

Общие требования к инструментам технологического оборудования ГПС

Контроль за состоянием инструмента во время работы: контроль вылета, поломки, наличия инструмента, износа. Оптические и электронные датчики износа

Устройства для автоматической смены инструментов. Инструментальное хозяйство ГПС, централизованная заточка и наладка вне станка

Литература: [2], c. 414-426; [8], c. 302-309

##### Тема 9.4 Методы повышения износостойкости и надежности

##### режущего инструмента

Методы термической обработки инструментов: отпуск в атмосфере пара, глубокое охлаждение. Химико-термические методы обработки инструментов: цианирование, азотирование, борирование. Эффективность этих методов

Износостойкие покрытия рабочей части инструмента: хромирование, электроискровое упрочнение, покрытие карбидами и нитридами тугоплавких металлов и кристаллическим оксидом алюминия

Литература: [1], c. 404-407; [8], c. 309-311

Методические рекомендации

При изучении материала раздела 9 необходимо ознакомиться с прогрессивными и нетрадиционными методами обработки материалов резанием: скоростное, силовое резание; вибрационная обработка; ротационное резание.

Большое значение приобретают станки с программным управлением, поэтому необходимо усвоить особенности конструкций режущих инструментов, знать устройства для автоматической смены инструментов.

Для повышения износостойкости и надежности режущего инструмента применяются определенные методы. Необходимо ознакомиться с методами термической обработки инструментов, с термохимическими методами, а также с назначением износостойкого покрытия рабочей части инструмента.

Вопросы для самоконтроля

1 Характеристика вибрационного точения

2 Характеристика силового и сверхскоростного резания

3 Особенности конструкции инструментов для станков с ЧПУ и автоматических линий

4 Современные методы повышения износостойкости и надежности режущего инструмента

Список используемых источников

1 Аршинов, В.А. Резание металлов и режущий инструмент / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. – Москва: Машиностроение, 1976. – 440 с.

2 Гапонкин, В.А. Обработка резанием, инструмент и станки / В.А.Гапонкин, Л.К.Лукашев, Т.Г.Суворов. – Москва: Машиностроение, 1990. – 448с.

3 Каштальян, И.А. Обработка на станках с ЧПУ: справочное пособие / И.А.Каштальян, В.И.Клевзович. – Минск: Высшая школа, 1989.

4 Краткий справочник металлиста / под редакцией П.Н.Орлова и Е.А.Скороходова. – изд. 3-е. – Москва: Машиностроение, 1987. – 960 с.

5 Нефедов, Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту / Н.А.Нефедов. – 5-е издание. – Москва: Машиностроение, 1990. – 448 с.

6 Режимы резания металлов: справочник / под редакцией А.Д.Корчемкина. – Москва: НИИ Тавтопром, 1995. – 456 с.

7 Справочник технолога-машиностроителя Т1, Т2 / под редакцией А.Г.Косиловой и Р.Е.Мещерякова. – Москва: Машиностроение, 1985. – 496 с.

8 Фельдштейн, Е. Э. Обработка материалов и инструмент: учебное пособие / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич, М. И. Михайлов. – Минск: Новое издание, 2009. – 337 с.

Задания на домашнюю контрольную работу по учебной

дисциплине «Обработка материалов и инструмент»

Теоретические вопросы

1 Содружество науки и производства, роль новаторов производства в развитии механической обработки

2 Основные виды обработки материалов и их сущность

3 Инструментальные углеродистые стали, их марки, механические свойства, область применения

4 Инструментальные легированные стали, их марки, механические свойства, область применения

5 Быстрорежущие стали, их марки, механические свойства, область применения

6 Твердые сплавы, их марки, механические свойства, область применения

7 Минералокерамические материалы, их марки, химический состав, область применения

8 Синтетические алмазы, их марки, физико-механические свойства и область применения

9 Сверхтвердые материалы, их марки, физико-механические свойства и область применения

10 Определение конструктивных элементов резца по ГОСТ 25751-83

11 Углы резца в главной секущей плоскости и влияние их на процесс резания

12 Углы резца в плане и влияние их на процесс резания

13 Элементы режима резания, их определения

14 Сила сопротивления резанию при точении и ее составляющие

15 Источники образования тепла при резании материалов и ее распределение

16 Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС)

17 Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца

18 Процесс резания при строгании и долблении. Особенности конструкции и геометрия строгальных и долбежных резцов

19 Методика назначения режимов резания при точении

20 Способы крепления режущих пластин

21 Способы подвода СОТС в зону резания

22 Процесс сверления, область применения. Особенности процесса сверления

23 Конструкция и геометрия спирального сверла

24 Классификация сверл и область применения

25 Процесс зенкерования, область применения

26 Классификация зенкеров и область применения

27 Методика назначения режимов резания при сверлении

28 Методика назначения режимов резания при зенкеровании

29 Процесс развертывания, область применения

30 Классификация разверток и их назначение

31 Методика назначения режимов резания при развертывании

32 Износ и стойкость зенкеров и разверток

33 Процесс фрезерования, область применения и его особенности

34 Встречное и попутное фрезерование, преимущества и недостатки

35 Силы резания и мощность при цилиндрическом фрезеровании

36 Скорость резания при цилиндрическом фрезеровании и влияние на нее различных факторов

37 Особенности и виды торцового фрезерования

38 Элементы режущей части торцовой фрезы

39 Износ и стойкость фрез

40 Общая классификация фрез

41 Типы зубьев фрез и их назначение

42 Торцовые фрезы с механическим креплением многогранных пластин твердого сплава и их назначение

43 Концевые фрезы и их назначение

44 Методика расчета режима резания при фрезеровании

45 Методы резьбонарезания

46 Нарезание резьбы резцами. Типы резьбовых резцов и гребенок

47 Нарезанияе резьбы плашками и метчиками. Типы плашек и метчиков

48 Конструкция и геометрия плашек и метчиков

49 Нарезание резьбы гребенчатыми фрезами

50 Нарезание резьбы дисковыми фрезами

51 Накатывание резьбы плоскими плашками

52 Накатывание резьбы роликами

53 Методика назначения режима резания при резьбонарезании резцом

54 Нарезание зубчатых колес методом копирования, область применения

55 Нарезание зубчатых колес по методу обкатки, область применения

56 Дисковые и пальцевые модульные фрезы, их конструкция и особенности

57 Нарезание зубчатых колес червячными фрезами

58 Классификация червячных фрез и область применения

59 Схема зубодолбления, область применения, достоинства и недостатки

60 Типы долбяков и область применения

61 Износ и стойкость зуборезного инструмента

62 Методика расчета режима резания при зубонарезании

63 Шевингование зубчатых колес

64 Зуборезный инструмент для нарезания конических колес

65 Процесс протягивания, область применения, достоинства и недостатки

66 Схемы резания при протягивании

67 Конструктивные элементы и геометрия зуба протяжки

68 Общая классификация протяжек

69 Методика расчета режима резания при протягивании

70 Процесс шлифования, область применения

71 Особенности процесса шлифования

72 Виды абразивных материалов

73 Классификация абразивных инструментов

74 Зернистость и структура абразивных инструментов

75 Твердость и связка абразивных инструментов

76 Износ и правка абразивных инструментов

77 Способы крепления абразивных инструментов

78 Наружное круглое шлифование в центрах методом продольной подачи

79 Наружное круглое шлифование методом радиальной подачи и глубинным методом

80 Методика назначения режима резания при шлифовании

81 Виды внутреннего шлифования, область применения

82 Плоское шлифование, область применения

83 Методы отделки и упрочнения рабочих поверхностей инструментов, их сущность

84 Сущность ультразвукового метода обработки, область применения

85 Скоростное, силовое сверхскоростное резание

Задача (86-105)

Для наружного обтачивания заготовки диаметром D до диаметра d, длина обработки – ℓ, длина заготовки – L, на токарно-винторезном станке модели 16К20 необходимо:

- выполнить эскиз обработки;

- выбрать режущий инструмент;

- назначить режим резания (табличным методом);

- определить основное время.

Исходные  данные  для  решения  задач  86-105  приведены  в  таблице 1.

Задача (106-125)

На вертикально-фрезерном станке 6Т12 производится торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В длиной ℓ, припуск на обработку h.

Необходимо:

- выполнить эскиз обработки;

- выбрать режущий инструмент;

- назначить режим резания (табличным методом);

- определить основное время.

Исходные   данные   для   решения   задач   106-125   приведены   в  таблице 2.

Методические рекомендации по решению задач домашней

контрольной работы

1 На схеме обработки следует показать заготовку, ее установку и закрепление по ГОСТ 3.1107-73; размеры и требуемые шероховатость и точность обрабатываемой поверхности, режущий инструмент в конечном положении, стрелками имеющие место движения.

2 Для определения режима резания необходимо изучить методику определения оптимального режима резания при точении, ознакомиться с содержанием нормативных документов, справочников.

Литература: [5], [6], [7]

Задача (86-105) выполняется и оформляется по следующей схеме:

- записать условие задачи и исходные данные задачи представляются в виде таблицы, как в задании;

- выполнить эскиз обработки;

- выбрать тип резца, инструментальный материал и геометрические параметры, [7];

- определить: глубину резания, технологически допустимую подачу, период стойкости резца, скорость резания табличным методом, частоту вращения шпинделя и скорректировать по паспорту станка, действительную скорость резания, [5], [6], [7];

- определить мощность, затрачиваемую на резание;

- проверить достаточность мощности привода станка;

- определить основное время.

Рекомендуется разобрать типовые примеры 17, 18, 19 [5, c. 75-85].

Задача (106-125)  выполняется  и  оформляется  по  следующей схеме:

- записать условие задачи и исходные данные задачи представляются в виде таблицы, как в задании;

- выполнить эскиз обработки;

- выбрать тип фрезы, материал режущей части, размеры и геометрические параметры;

- определить: глубину резания, технологически допустимую подачу, период стойкости фрезы, скорость резания табличным методом, частоту вращения шпинделя и скорректировать по паспорту станка, действительную скорость резания;

- определить минутную подачу и скорректировать по паспорту станка;

- определить мощность, затрачиваемую на резание;

- проверить достаточность мощности привода станка;

- определить основное время.

Рекомендуется разобрать типовой пример 44 [5], c. 224-226.

## Таблица 1 – Исходные данные

| № Варианта | Материал заготовки | Заготовка | Способ крепления заготовки | Обработка и параметр шероховатости, мкм | Система станок–инструмент–заготовка | D, | d, | t, |  | L, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 86 | Сталь Ст5, σв= 600МПа | Поковка | В центрах | Обтачивание напроход, черновое, Ra = 12,5 | Средняя | 90 | 85h12 |  | 200 |  | 300 |
| 87 | Сталь 45, σв= 680МПа | Поковка | В центрах | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Жесткая | 88 | 85е9 |  | 200 |  | 360 |
| 88 | Сталь 40Х, σв= 700 МПа | Поковка | В патроне | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Жесткая | 140 | 137е9 |  | 60 |  | 90 |
| 89 | Серый чугун, 160НВ | Отливка с коркой | В патроне | Обтачивание напроход, черновое, Ra = 12,5 | Средняя | 100 | 92h12 |  | 50 |  | 70 |

Продолжение таблицы 1

| № Варианта | Материал заготовки | Заготовка | Способ крепления заготовки | Обработка и параметр шероховатости, мкм | Система станок– инструмент– заготовка | D, | d, | t, | L, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 90 | Серый чугун, 200НВ | Отливка без корки | В патроне | Обтачивание напроход, черновое, Ra = 12,5 | Средняя | 110 | 102h102 | 150 | 200 |
| 91 | Сталь 20, σв = 500МПа | Поковка | В центрах | Обтачивание напроход, черновое, Ra = 12,5 | Средняя | 72 | 67h12 | 280 | 400 |
| 92 | Сталь 20Х, σв = 700МПа | Поковка | В патроне | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Жесткая | 50 | 47h9 | 90 | 116 |
| 93 | Чугун ковкий, 190НВ | Отливка без корки | В патроне | Обтачивание напроход, черновое, Ra = 12,5 | Средняя | 86 | 82h12 | 80 | 130 |

Продолжение таблицы 1

| № Варианта | Материал заготовки | Заготовка | Способ крепления заготовки | Обработка и параметр шероховатости, мкм | Система станок– инструмент– заготовка | D, | d, | t, | L, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 94 | Чугун серый, 190НВ | Отливка без корки | В патроне | Обтачивание напроход, чистовое, Ra = 2,0 | Средняя | 102 | 100h9 | 110 | 220 |
| 95 | Сталь 45, σв = 680МПа | Прокат | В центрах | Обтачивание напроход, чистовое, Ra = 2,5 | Средняя | 58 | 56h9 | 360 | 410 |
| 96 | Сталь Ст5, σв= 600МПа | Прокат | В центрах | Обтачивание напроход, чистовое, Ra = 2,5 | Средняя | 80 | 78h11 | 140 | 180 |
| 97 | Серый чугун, 220 НВ | Отливка | В патроне | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Жесткая | 143 | 140h9 | 60 | 90 |

Продолжение таблицы 1

| № Варианта | Материал заготовки | Заготовка | Способ крепления заготовки | Обработка и параметр шероховатости, мкм | Система станок– инструмент– заготовка | D, | d, | t, | L, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 98 | Сталь 45ХН, σв =750МПа | Прокат | В патроне | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Жесткая | 180 | 177h9 | 90 | 110 |
| 99 | Сталь Ст5, σв =600МПа | Прокат | В центрах | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Нежесткая | 63 | 60е9 | 300 | 360 |
| 100 | Сталь 45, σв =680МПа | Поковка | В патроне | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Средняя | 118 | 115h9 | 100 | 180 |
| 101 | Серый чугун, 220 НВ | Отливка без корки | В патроне | Обтачивание в упор, получистовое, Ra = 2,0 | Жесткая | 160 | 157h9 | 80 | 120 |

Продолжение таблицы 1

| № Варианта | Материал заготовки | Заготовка | Способ крепления заготовки | Обработка и параметр шероховатости, мкм | Система станок– инструмент–заготовка | D, | d, | t, | L, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 102 | Сталь Ст5, σв =600МПа | Поковка | В центрах | Обтачивание напроход, черновая, Rа=12,5 | Средняя | 90 | 85h12 | 180 | 260 |
| 103 | Сталь 30Л, σв =500МПа | Отливка | В патроне | Обтачивание напроход, черновая Rа=12,5 | Нежесткая | 95 | 90h12 | 160 | 180 |
| 104 | Серый чугун, 160 НВ | Отливка | В патроне | Обтачивание до упора, черновая Rа=12,5 | Жесткая | 100 | 96h12 | 70 | 130 |
| 105 | Сталь 45, σв =680МПа | Поковка | В центрах | Обтачивание до упора, черновая Rа=12,5 | Средняя | 84 | 80h12 | 110 | 240 |

Таблица 2 – Исходные данные

| № Варианта | Материала заготовки | Заготовка | Обработка, параметр шероховатости поверхности, мкм | В, | L, | h, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 106 | Сталь 40Х, σв= 700 МПа | Поковка | Получистовая, Ra = 2,0 | 165 | 600 | 1,6 |
| 107 | Сталь Ст3, σв= 460 МПа | Поковка | Черновая, Ra = 25 | 60 | 200 | 3,5 |
| 108 | Серый чугун, 180 НВ | Отливка | Черновая, Ra = 25 | 120 | 280 | 3,4 |
| 109 | Серый чугун, 220 НВ | Отливка | Черновая, Ra = 25 | 130 | 380 | 3,2 |
| 110 | Сталь 45, σв= 680 МПа | Поковка | Получистовая, Ra = 3,2 | 150 | 450 | 1,5 |
| 111 | Сталь 35, σв= 600 МПа | Поковка | Получистовая, Ra = 3,2 | 100 | 260 | 1,6 |
| 112 | Чугун ковкий, 190 НВ | Отливка | Черновая, Ra = 25 | 90 | 110 | 3,0 |
| 113 | Сталь 20Х, σв= 700 МПа | Поковка | Получистовая, Ra = 3,2 | 200 | 400 | 1,7 |
| 114 | Серый чугун, 180 НВ | Отливка | Черновая, Rа = 12,5 | 90 | 180 | 3,5 |

Продолжение таблицы 2

| № Варианта | Материала заготовки | Заготовка | Обработка, параметр шероховатости поверхности, мкм | В, | L, | h, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115 | Сталь Ст5, σв = 600МПа | Поковка | Черновая, Rа = 12,5 | 60 | 130 | 3,5 |
| 116 | Сталь Ст3, σв = 460МПа | Поковка | Получистовая, Rа = 6,3 | 40 | 90 | 2,0 |
| 117 | Сталь 35, σв = 600МПа | Поковка | Получистовая, Rа = 6,3 | 110 | 160 | 2,0 |
| 118 | Сталь 40Х, σв = 680МПа | Поковка | Получистовая, Rа = 6,3 | 120 | 180 | 2,0 |
| 119 | Серый чугун, 160 НВ | Отливка | Получистовая, Rа = 6,3 | 40 | 100 | 1,6 |
| 120 | Серый чугун, 170 НВ | Отливка | Черновая, Rа = 12,5 | 75 | 300 | 3,0 |
| 121 | Сталь 45, σв = 650МПа | Прокат | Получистовая, Rа = 6,3 | 50 | 200 | 1,6 |
| 122 | Сталь 40Х, σв = 800МПа | Штамповка | Черновая, Rа = 12,5 | 80 | 200 | 3,0 |
| 123 | Серый чугун, 220 НВ | Отливка | Черновая, Rа = 12,5 | 100 | 280 | 3,5 |

Продолжение таблицы 2

| № Варианта | Материала заготовки | Заготовка | Обработка, параметр шероховатости поверхности, мкм | В, | L, | h, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 124 | Сталь 40Х, σв = 780МПа | Штамповка | Получистовая, Rа = 6,3 | 65 | 170 | 1,6 |
| 125 | Серый чугун, 150 НВ | Отливка | Получистовая, Rа = 6,3 | 70 | 150 | 1,4 |

Таблица 3 – Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине «Обработка

материалов и инструмент»

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 86, 106 1, 33 | 87, 107 2, 34 | 88, 108 3, 35 | 89, 109 4,36 | 90, 110 5,37 | 91, 111 6, 38 | 92, 112 7,39 | 93, 113 8,40 | 94, 114 9,41 | 95, 115 10, 42 |
| 1 | 96, 125 11, 44 | 97, 124 12, 45 | 98, 123 13, 46 | 99, 122 14, 47 | 100, 121 15, 48 | 101, 120 16, 49 | 102, 119 17,50 | 103, 118 18, 51 | 104, 117 19, 52 | 105, 116 20, 53 |
| 2 | 104, 116 21, 54 | 103, 117 22, 55 | 102, 118 23, 54 | 100, 119 24, 55 | 99, 120 25, 56 | 98, 121 26, 57 | 97, 122 27, 58 | 96, 123 28, 59 | 95, 124 29, 60 | 94, 125 30, 61 |
| 3 | 93, 115 32, 62 | 92, 114 33, 64 | 91, 113 1, 65 | 90, 112 2, 66 | 89, 111 3, 64 | 88, 110 4, 65 | 87, 109 5, 66 | 86, 106 6, 67 | 105, 120 7, 68 | 104, 119 8, 69 |
| 4 | 103, 118 9, 70 | 102, 117 10, 71 | 101, 116 11, 72 | 100, 115 12, 73 | 99, 114 13, 74 | 98, 113 14, 75 | 97, 125 15, 76 | 96, 124 16, 77 | 95, 123 17, 78 | 94, 122 18, 79 |

Продолжение таблицы 3

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 19, 80 93, 121 | 20, 81 92, 120 | 21, 82 91, 119 | 22, 83 90, 118 | 23, 84 89, 117 | 24, 85 87, 116 | 25, 33 86, 115 | 26, 34 105, 114 | 27, 40 104, 113 | 28, 50 103, 112 |
| 6 | 29, 60 102, 111 | 30, 70 101, 120 | 31, 65 100, 125 | 32, 66 99, 124 | 33, 55 98, 106 | 1, 85 97, 108 | 2, 84 96, 111 | 3, 83 95, 116 | 4, 82 94, 120 | 5, 81 93, 125 |
| 7 | 6, 79 92, 125 | 7, 78 91, 122 | 8, 77 90, 119 | 9, 76 89, 116 | 10, 75 88, 113 | 11, 74 87, 111 | 12, 73 86, 107 | 13, 72 105, 120 | 14, 71 104, 125 | 15, 70 103, 124 |
| 8 | 14, 69 102, 124 | 13, 68 101, 121 | 12, 67 100, 118 | 11, 66 99, 115 | 10, 65 98, 112 | 9, 64 97, 109 | 8, 63 96, 106 | 7, 62 95, 120 | 6, 61 94, 110 | 5, 60 105, 123 |
| 9 | 4, 59 86, 123 | 3, 58 87, 120 | 2, 57 88, 117 | 1, 56 92, 114 | 8, 57 91, 110 | 12, 80 90, 108 | 14, 82 86, 110 | 16, 48 94, 109 | 15, 35 93, 108 | 20, 40 100, 106 |

Приложение А

(обязательное)

Паспортные данные металлорежущих станков

Токарно-винторезный станок 16К20

Высота центров 215мм. Расстояние между центрами до 2000мм. Мощность двигателя Nд = 10кВт; КПД станка  n = 0,75. Частота вращения шпинделя, мин  (об/мин): 12,5; 16; 20; 25;  31,5; 40; 50;  63; 80; 100; 125; 160; 200;  250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Продольные подачи, мм/об: 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8. Поперечные подачи, мм/об: 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4. Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом подачи, Px = 600 Н.

Вертикально-фрезерный станок 6Т12

Площадь поверхности стола 320х1250 мм. Мощность двигателя Nд= 7,5 кВт; КПД станка n=0,8. Частота вращения, мин: 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Скорость продольного  и поперечного движения подачи стола, мм/мин: 12,5 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Скорость продольного и  поперечного движения подачи стола мм/мин.: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250. Скорость вертикального движения подачи стола мм/мин.: 4,1; 5,3; 6,6; 8; 10,5; 13,3; 21; 26,5; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400. максимальная сила резания допускается механизмом подачи, Н: продольной 15000; поперечной – 12000; вертикальной – 5000.