МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

_________ С.Н.Козлов

12.01.2017

ТЕХНОЛОГИЯ  МАШИНОСТРОЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ЗАДАНИЯ НА ДОМАШНЮЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  2-36 01 01

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

2017

Автор: Алексеева Т.В., преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный  политехнический колледж»

Рецензент: Дранькова Л.М., преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный  политехнический колледж»

Разработано на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине «Технология машиностроения», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, 2008

Обсуждено и одобрено

на заседании цикловой комиссии

спецдисциплин специальности

«Технология машиностроения»

Протокол № _____ от ________________

Согласовано с цикловой комиссией

стандартизации

Протокол  № ______ от ______________

Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Технология машиностроения» предусматривает изучение основ технологии машиностроения и сборки изделий, процессы механической обработки деталей и сборки машин и попутно виды заготовок и методы их изготовления. В технологии машиностроения заданные формы деталей с требуемой точностью и качество их поверхностей достигаются в основном путем механической обработки, так как другие способы обработки не всегда могут обеспечить выполнение этих технических требований. Процесс механической обработки связан с эксплуатацией сложного оборудования – металлорежущих станков; трудоемкость и себестоимость механической обработки больше, чем на других этапах процесса изготовления машин.

В учебной дисциплине «Технология машиностроения» комплексно изучаются вопросы взаимодействия станка, приспособления, режущего инструмента и обрабатываемой детали; пути построения наиболее рациональных, т.е. наиболее производительных и экономичных, технологических процессов обработки деталей машин, включая выбор оборудования и технологической оснастки; методы рационального построения технологических процессов сборки машин.

Изучение материала должно быть увязано с вопросами ускорения научно-технического прогресса в машиностроении, повышения качества продукции, производительности труда и снижения себестоимости изготовления изделия, иметь практическую направленность и проводиться на уровне современного состояния науки и техники.

В результате изучения учебной дисциплины учащийся должен знать:

- основы построения производственных процессов изготовления изделий;

- методику отработки детали на технологичность;

- принципы сборки машин;

должен уметь:

- анализировать деталь на технологичность;

- экономически обосновывать выбор заготовки;

- назначать и рассчитывать припуски на обработку;

- проектировать маршрут обработки детали.

Изучая курс, учащийся должен следить за последними достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии машиностроения и уметь применять этот материал при проектировании технологических процессов и выполнении домашней контрольной работы.

Основным методом изучения  материала, предусмотренного программой, является самостоятельная работа. При этом для полного и успешного усвоения учебной дисциплины предусматривается выполнение лабораторно-практических работ; проработка материалов по основным вопросам курса на обзорных лекциях и консультациях в течение учебного года или в период экзаменационной сессии.

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся сдают экзамен.

Общие методические рекомендации по выполнению домашней

контрольной работы

Задания на домашнюю контрольную работу  составлены в 50 вариантах и выбираются учащимися по двум последним цифра шифра из таблицы вариантов.

Отрецензированные домашние контрольные работы  хранятся у учащихся и сдаются преподавателю до начала экзамена, работа должна быть исправлена и дополнена в соответствии с замечаниями рецензента.

Домашняя контрольная работа должна иметь пояснительную записку и графическую часть.

Пояснительная записка домашней контрольной работы должна соответствовать следующим требованиям:

- форма пояснительной записки – стандартный лист писчей бумаги формата А4 ГОСТ 2.301-68 (297х210 мм);

- текст размещается на одной стороне листа и оформляется от руки четко и аккуратно по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». В тексте не допускаются сокращения слов, за исключением сокращений, установленных ГОСТ 2.316-68;

- все помещенные в записке иллюстрации, выполняются карандашом под линейку с соблюдением требований стандартов ЕСКД.

Пояснительная записка должна содержать ответы на следующие вопросы:

- выбор вида заготовки и обоснование способа ее получения;

- выбор общих припусков и расчет размеров заготовки с допусками;

- определение коэффициента использования материала;

- назначение последовательности механической обработки заданных поверхностей;

- выбор промежуточных припусков на обработку одной поверхности табличным способом и установление промежуточных размеров с допусками;

- расчет промежуточных припусков на обработку одной  поверхности, аналитическим способом и установление промежуточных размеров с допусками (согласно варианту).

Графическую часть домашней контрольной работы составляют:

- чертеж детали выполняется на формате А3 в полном соответствии с действующими стандартами ЕСКД на принтерных устройствах ЭВМ (допускается выполнять карандашом), (Приложение А);

- чертеж заготовки выполняется на формате А3 в полном соответствии с действующими стандартами ЕСКД на принтерных устройствах ЭВМ (допускается выполнять карандашом).

Критерии оценки домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа оценивается, прежде всего, по тому, насколько правильно и в полном объеме даются ответы на поставленные вопросы, правильно ли выполнены расчеты, в какой степени используются рекомендуемые источники.

Домашняя контрольная работа считается не зачтенной, если:

- работа не соответствует шифру учащегося;

- не выполнено одно задание и имеются существенные недостатки в нескольких ответах;

- не выполнен чертеж детали;

- не выполнен чертеж заготовки.

Домашняя контрольная работа считается зачтенной, если:

- в работе допущены незначительные ошибки в расчетах;

- допущены незначительные ошибки в ответах.

Программа учебной дисциплины

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины, взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Историческая справка и основные направления развития технологии машиностроения. Роль ученых новаторов производства в развитии машиностроения и технологии производства Республики Беларусь. Роль и задачи технолога в повышении эффективности производства

Литература: [11], с. 7-9; [12], с. 5-12; [13], с. 3-7

Раздел 1 Теоретические основы технологии машиностроения

Тема 1.1 Машины как объект производства

Сущность, понятия машины. Служебное назначение машин. Выявление требований к качеству машин. Показатели качества продукции

Литература: [11], с. 16-25; [13], с. 5-15

Тема 1.2 Машиностроительное предприятие,

производственный и технологические процессы

Машиностроительное производство как целостная система. Структура машиностроительного предприятия. Составные части производственного процесса. Основные термины и понятия

Литература: [11], с. 25-30; [12], с. 7-12; [13], с. 16-21; [15], с. 7-19

Тема 1.3 Способы получения и обработки заготовок

Способы изготовления заготовок деталей машин. Термическая обработка заготовок. Виды и способы механической обработки. Электрические и электрохимические методы обработки

Литература: [13], с. 31-33

Тема 1.4 Структурные элементы технологической операции

Технологическая операция, ее элементы: установ, позиция, технологический и вспомогательный переход, рабочий и вспомогательный ход, прием. Наладка и подналадка. Сложный переход, совмещение переходов. Многопозиционная обработка

Литература: [11], с. 131-176; [12], с. 173-297; [15], с. 31-135

Тема 1.5 Типы производства

Типы машиностроительного производства по ГОСТ 1404-83 и их характеристика по технологическим, организационным и экономическим признакам и коэффициенту закрепления операций (Кз.о) по        ГОСТ 3.1121-84. Основные термины и понятия

Литература: [12], с. 7-12; [13], с. 13-14

Раздел 2 Технологичность конструкций изделий

Тема 2.1 Технологичность конструкции машин

Понятие о технологичности конструкций машин. Основные термины и определения по ГОСТ 14.205-83

Литература: [13], с. 15-30; [15], с. 78-100

Тема 2.2 Технологичность конструкций деталей

Анализ технологичности конструкций детали. Качественный и количественный методы оценки технологичности конструкции детали

Примеры некоторых конструктивных решений, обеспечивающих технологичность типовых деталей

Литература: [12], с. 92-102; [13], с. 34-42

Раздел 3 Технологическое обеспечение качества изготовления

машин

Тема 3.1 Базы и принципы базирования в машиностроении

Виды баз. Технологические базы. Правила выбора баз для первой и последующей операций. Распространенные схемы базирования деталей типа «Вал», «Втулка», «Корпус», на первой и последующих операциях

Влияние правильности базирования на точность обрабатываемых поверхностей. Примеры расчета

Особенности базирования деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ

Графическое обозначение опор, зажимов, установочных элементов в технологической документации

Техника безопасности при выборе методов базирования и закрепления деталей для обработки на станках

Литература: [11], с. 168-174; [12], с. 45-58; [13], с. 42-55

Тема 3.2 Точность изделий

Причины, вызывающие погрешности механической обработки. Точность станков, инструментов и приспособлений; жесткость технологической системы. Температурные погрешности

Точность при различных способах обработки. Повышение точности обработки на станках с ЧПУ и гибких производственных системах.

Достижимая и экономическая точность обработки

Методы определения погрешности, возникающих при механической обработке (статистический и расчетно-аналитический)

Выбор методов обработки и оборудования для обеспечения заданной точности размеров, геометрической формы и точности расположения поверхностей

Литература: [11], с. 174-223; [12], с. 13-45; [13], с. 55-78

Тема 3.3 Качество поверхностей деталей машин

Причины образования волнистости и шероховатости при механической обработке и способы их уменьшения

Влияние качество поверхности на эксплуатационные характеристики деталей машин. Выбор способов обработки и базирования для обеспечения заданной размерной точности и качества поверхности

Литература: [11], с. 226-265; [12], с. 13-45; [13], с. 55-78

Тема 3.4 Выбор способов обработки и базирования для

обеспечения заданной размерной точности и качества

поверхностей

Классификация способов обработки различных поверхностей в зависимости от обеспечиваемой ими размерной точности, точности геометрической формы, качества поверхностей. Выбор технологических баз для обеспечения точности механической обработки

Литература: [11], с. 180-190

Тема 3.5 Заготовки деталей машин

Основные виды заготовок и способы их получения. Технологические требования к заготовкам. Влияние правильного выбора вида заготовок на технико-экономические показатели технологического процесса

Основные направления в машиностроении по применению безотходной технологии изготовления деталей и экономии средств в заготовительном производстве

Предварительная обработка заготовок

Требования к выбору заготовок для станков с ЧПУ

Литература: [12], с. 58-75

Тема 3.6 Припуски на механическую обработку

Понятие о припусках. Влияние величины припусков на экономичность технологического процесса. Схемы расположения припусков, операционных размеров и допускаемых отклонений

Факторы, влияющие на величину припуска. Методы определения припусков: расчетно-аналитический, опытно статический (табличный)

Литература: [12], с. 75-82

Раздел 4 Структурные компоненты технологии сборки машин

Тема 4.1 Общие сведения о сборке машин

Общие сведения о сборочном процессе. Понятие о сборочных процессах. Характерные технологические процессы и их организация. Классификация работ при сборке.

Литература: [11], с. 135-136; [12], с. 384-400; [13], с. 186-191

Тема 4.2 Балансировка и досборочная обработка

Балансировка деталей и сборочных единиц. Технический контроль и испытание сборочных единиц и машин. Окраска и консервация. Применение сборочных роботов

Подготовка деталей к сборке. Досрочная размерная обработка

Литература: [11], с. 149-168

Тема 4.3 Составление схемы сборки

Технологический процесс сборки и его элементы: операция, установ, переход, позиция, прием ГОСТ 23887-79, ГОСТ 3.1109-82

Исходные данные для проектирования технологического процесса сборки. Составление схемы сборки

Рассмотрение и анализ типовых приемов технологического процесса сборки

Обеспечение техники безопасности сборочных работ

Литература: [11], с. 297-328; [12], с. 402-410; [13], с. 192-199

Тема 4.4 Способы типовых соединений

Методы сборки. Техническая классификация методов сборки. Метод полной взаимозаменяемости. Метод сборки с применением подбора деталей. Метод сборки с индивидуальной пригонкой по месту

Сборка неподвижных разъемных соединений

Сборка резьбовых соединений, шпоночных, шлицевых, конических, штифтовых. Сборка соединений с натягом. Сборка неподвижных неразъемных соединений. Соединения, получаемые развальцовкой, клепкой, сваркой, пайкой, склеиванием. Сущность, область применения, оборудование

Сборка типовых сборочных единиц машин. Сборка узлов подшипников, зубчатых соединений, червячных передач. Инструмент, применяемый при сборке. Механизация и автоматизация узловой сборки, обеспечение техники безопасности

Литература: [11], с. 136-149; [12], с. 401-402

Список используемых источников

1 ГОСТ 21495 – 76. Классификация и назначение баз.

2 ГОСТ 3.1107-81. ЕСТД Графическое обозначение опор и установочных устройств.

3 ГОСТ 3.1109-82. ЕСТД Виды технологических процессов и их определения.

4 ГОСТ 3.1107-81. ЕСТД Правила оформления технологических документов.

5 ГОСТ 3.1104-86. – ЕСТД Формы технологических документов для станков с ЧПУ.

6 ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штамповочные.

7 ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов.

8 ГОСТ 14.205-83. Технологичность. Основные термины и определения.

9 Горбацевич, Л.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / Л.Ф.Горбацевич, В.А.Шкред. – Минск.: Вышэйшая школа, 1983. – 265 с.

10 Добрыднев, И.О. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения» / И.О.Добрыднев. – М.: Машиностроение, 1985. – 198 с.

11 Махаринскнй, Е.Й. Основы технологии машиностроения / Е.Й.Махаринский, В.В.Горохов. – М.: В, 1997. – 423 с.

12 Мурысева, В.С. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование / В.С.Мурысева. – Минск: Высшая школа, 2008. – 320 с.

13 Мычко, В.С. Основы технологии машиностроения / В.С.Мычко. – Минск: Высшая школа, 2011. – 328 с.

14 Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах / под редакцией А.Г.Косиловой и др. – М.: Машиностроение, 1986.

15 Технология машиностроения / Л.В.Лебедев [и др.]. – М.: «Академия», 2006. – 528 с.

Перечень примерных вопросов к экзамену по учебной

дисциплине «Технология машиностроения»

1 Назовите основные направления развития современной технологии машиностроения.

2 Укажите роль и задачи технолога в повышении эффективности производства.

3 Укажите роль ученых и новаторов производства в развитии машиностроения и технологии производства Республики Беларусь.

4 Дайте определение и характеристику производственного и технологического машиностроения производства.

5 Дайте понятие о технологической операции и ее элементах. Назовите основные термины и определения по ГОСТ 3.1109-82.

6 Дайте понятие о сложном переходе, совмещении переходов, многопозиционной обработке.

7 Охарактеризуйте понятие «точность механической обработки деталей».

8 Укажите причины, вызывающие погрешности механической обработки. Объясните повышение точности на стаканах с ЧПУ.

9 Охарактеризуйте точность станков, инструментов, приспособлений, жесткость технологической системы. Температурные погрешности.

10 Назовите виды погрешностей, возникающих при механической обработке. Дайте характеристику статического метода определения погрешности.

11 Назовите методы определения и виды погрешностей, возникающих при механической обработке. Дайте характеристику расчетно-аналитического метода.

12 Дайте понятие достижимой и экономической точности. Поясните выбор методов обработки и оборудования для обеспечения заданной точности размеров, геометрической формы.

13 Дайте характеристику понятию «качество поверхности». Назовите параметры оценки шероховатости.

14 Укажите факторы, влияющие на качество поверхности и способы их уменьшения.

15 Объясните причины образования волнистости и шероховатости при механической обработке и способы их уменьшения.

16 Объясните влияние качества поверхности на эксплуатационные характеристики деталей машин.

17 Охарактеризуйте методы и средства оценки шероховатости            поверхности.

18 Дайте понятие о базах, видах, принципах базирования деталей.

19 Объясните правила выбора баз для первой операции технологического процесса.

20 Объясните правила выбора баз для последующих (после первой) операций техпроцесса.

21 Приведите примеры распространенных схем базирования деталей «Вал», «Втулка», «Корпус» на первой и последующих операциях.

22 Объясните влияние правильности базирования на точность обрабатываемых поверхностей. Примеры расчета.

23 Объясните особенности базирования деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ.

24 Приведите примеры графического обозначения опор, зажимов, установочных элементов в технологической документации.

25 Назовите заготовки деталей машин и способы их получения (прокат, поковки).

26 Назовите заготовки деталей машин и способы их получения (отливки, комбинированные, неметаллические заготовки).

27 Назовите требования к выбору заготовок. Охарактеризуйте заготовки к станкам с ЧПУ.

28 Назовите требования к заготовкам поковкам, отливкам, сварным заготовкам.

29 Охарактеризуйте основные направления экономики средств в заготовительном производстве. Поясните, в чем заключается предварительная обработка заготовок.

30 Назовите припуски на механическую обработку. Объясните влияние величины припуска на экономичность технологического процесса.

31 Перечислите факторы, влияющие на величину припуска. Назовите методы определения припусков.

32 Объясните расчетно-аналитический метод определения припусков. Приведите примеры.

33 Постройте схемы расположения припусков, операционных размеров и допускаемых отклонений.

34 Дайте определение технологичности. Причислите основные термины по ГОСТ 14.205-83.

35 Дайте характеристику качественному и количественному методам оценки технологичности конструкции.

36 Покажите обработку деталей на технологичность. Приведите примеры некоторых конструктивных решений, обеспечивающих технологичность типовых деталей.

37 Укажите классификацию технологических процессов по             ГОСТ 3.1109-82.

38 Охарактеризуйте типовые и групповые технологические процессы.

39 Назовите исходные данные и основные этапы разработки технологических процессов.

40 Дайте понятие о технологической дисциплине, правилах построения маршрута обработки. Поясните назначение и место вспомогательных, контрольных операций.

41 Объясните правила выбора средств технологического оснащения. Приведите примеры расчетов по проектированию станочной операции.

42 Назовите основные формы документации технологического процесса по ЕСТД, требования к оформлению документации.

43 Дайте понятие о структурных элементах технологического процесса.

44 Назовите основные способы обработки наружных и внутренних поверхностей вращения, получаемую точность.

45 Укажите основные способы отделочной обработки поверхностей.

46 Дайте общие сведения о машине как объекте производства.

47 Дайте понятие о сборочном процессе. Технологический процесс сборки и его элементы.

48 Назовите методы сборки. Дайте техническую классификацию методов сборки для массового и крупносерийного производства.

49 Назовите методы сборки. Дайте техническую классификацию методов сборки для серийного и единичного производства.

50 Опишите характерные технологические процессы сборки и их организацию.

51 Охарактеризуйте сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, конических, штифтовых).

52 Охарактеризуйте сборку неподвижных разъемных соединений (шпоночных, шлицевых).

53 Охарактеризуйте сборку неподвижных разъемных соединений, получаемых клепкой, пайкой, запрессовкой.

54 Охарактеризуйте сборку неподвижных разъемных соединений, получаемых сваркой, склеиванием.

55 Охарактеризуйте сборку типовых сборочных единиц (подшипников качения, подшипников скольжения).

56 Охарактеризуйте сборку типовых сборочных единиц (зубчатых, червячных передач).

57 Охарактеризуйте механизацию и автоматизацию узловой сборки.

58 Опишите подготовку деталей к сборке.

59 Охарактеризуйте технический контроль и испытание сборочных единиц и машин.

60 Охарактеризуйте приемку сборочных единиц и машин, окрашивание, консервацию.

61 Назовите типы производства и дайте их технико-экономическую характеристику.

62 Охарактеризуйте основные принципы организации производственного процесса.

63 Назовите основные способы нарезания резьб, получения зубчатых, шлицевых поверхностей.

64 Охарактеризуйте  расчеты суммарной погрешности обработки.

Методические рекомендации по выполнению каждого пункта

пояснительной записки

1 Выбор вида заготовки и обоснование способа ее получения

Выбор заготовки производится на основании анализа конфигурации детали, рассмотрения материала, и его технологических свойств, типа производства, технических требований, экономических и других факторов.

При решении этого вопроса надо стремиться к тому, чтобы форма и размеры заготовки максимально приближались к форме и размерам готовой детали, т.е. малоотходной или безотходной заготовке. Это увеличивает экономию металла, уменьшает объем последующей механической обработки и связанный с ними расход электроэнергии, инструмента и т.д., т.е. обеспечивает сбережение энерго- и материалоресурсов.

Литература: [12], с. 34-65; [13], с. 51-58

2 Выбор общих припусков и расчет размеров заготовки

с допусками

Для расчета размеров заготовки необходимо определить общие припуски на механическую обработку и прибавить их к размерам поверхностей готовой детали для наружных поверхностей или вычесть – для внутренних поверхностей.

Общие припуски и допустимые отклонения на отливки, поковки и прокат определяются по таблицам соответствующих стандартов.

Литература: [6]; [7];  [12], с. 66-126; [13], с. 69-72

3 Определение коэффициента использования материала

Для определения коэффициента использования материала заготовки нужно определить ее массу и отношение массы детали к массе заготовки.

Этот коэффициент должен повышаться за счет применения прогрессивных методов получения заготовок.

4 Назначение последовательности механической обработки

заданных поверхностей

Для выбора последовательности механической обработки нужно ориентироваться на типовые технологические процессы, рекомендации справочной и учебной литературы, а также воспользоваться заводскими технологическими процессами на обработку аналогичных деталей.

Литература: [13], с. 95-102; [15], с. 266-320

5 Выбор промежуточных припусков на обработку одной

поверхности табличным способом и установление

размеров с допусками

Промежуточные припуски выбираются по таблицам, которые имеются  в технологических справочниках.

Заданием предусматривается выбор припусков на обработку одной (указанной в задании) поверхности. Затем следует определить промежуточные размеры с допусками.

Литература: [12], с. 128-143

6 Расчет промежуточных припусков на обработку одной

поверхности аналитическим способом и установление

промежуточных размеров с допусками (согласно варианту)

Аналитический расчет операционных припусков на каждый переход производится по методу, изложенному в работе профессора В.М.Кована.

При этом расчете руководствуются тем правилом, когда высота микронеровностей Rz, глубина поверхностного дефектного слоя Т и суммарные пространственные отклонения ρ принимаются по результатам предшествующего смежного технологического перехода.

Значение величин, входящих в формулу промежуточного припуска, выбираются по таблицам (исключение: суммарные пространственные отклонения ρ рассчитываются).

Промежуточные размеры рассчитываются в последовательности обратной выполнению технологического процесса обработки, т.е. к исходному расчетному размеру поверхности готовой детали последовательно прибавляют (для наружных поверхностей) или  вычитают (для внутренних поверхностей) промежуточные припуски.

На каждый промежуточный размер нужно указать квалитет, предельные отклонения и указать параметр шероховатости поверхности.

Литература: [14], с. 271-294

7 Рабочий чертеж заготовки

Рабочий чертеж заготовки выполняется после определения припусков на обработку и расчета размеров заготовки с отклонениями и с учетом следующих требований, предъявляемых к указанному чертежу:

- чертеж должен быть выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД;

- чертеж заготовки на стальные штамповочные поковки должен выполняться в соответствии с ГОСТ 3.1126-88;

- для деталей, непосредственно получаемых из сортового проката, чертеж заготовки не выполняется;

- чертеж заготовки-отливки должен выполняться в соответствии с ГОСТ 3.1125-88;

- на чертеже заготовки наносится изображение готовой детали, которое выполняется штрих пунктирной линией с двумя точками для поковок и тонкой сплошной – для отливок. Видимый контур заготовки должен  быть выполнен  сплошной (основной)  линией  толщиной 0,8-1,2 мм;

- чертеж заготовки должен иметь все размеры, необходимые для ее получения с отклонениями, параметры шероховатости;

- технические требования должны содержать:

1) отклонения от правильной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей;

2) твердость, термообработку и основные свойства материала, материалы-заменители;

3) неуказанные на чертеже размеры закруглений, штамповочные и литейные уклоны;

4) требования к покрытиям;

5) требования к маркированию и клеймению.

Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт технических требований записывается с красной строки. Заголовок «технические требования» не указывается.

Основная надпись «угловой штамп» чертежа заготовки оформляется – по ГОСТ 2.104-68 (форма 1).

Пример выполнения домашней контрольной работы

Тема: Выбор заготовки и расчет припусков на обработку вала-шестерни в условиях серийного производства (рисунок 1).

Рисунок 1

1 Выбор вида и обоснование способа получения заготовки

Чем больше исходная заготовка по форме и размерам приближена к форме и размерам готовой детали, тем меньше потребуется затрат времени и средств на ее обработку.

Наибольшее влияние на выбор вида исходной заготовки оказывает материал, размеры, форма детали и тип производства.

Материал детали - сталь 40Х ГОСТ 4543-71, тип производства серийный, принимаем заготовку - поковку по ГОСТ 7505-89, выполненную на кривошипном горяче-штамповочном прессе. Нагрев заготовки индукционный.

2 Выбор общих припусков и расчет размеров заготовки и

допускаемых отклонений но ГОСТ 7505-89

2.1 Исходные данные для расчета

2.1.1	Масса  поковки  (расчетная) - 6,3 кг. Расчетный  коэффициент Кр-1,3

4,85 × 1,3 = 6,3 кг

    - Класс точности – Т3

2.1.3 Группа стали - М2

Средняя массовая доля углерода в стали 40X - 0,40% С

Суммарная  массовая доля  легирующих  элементов   -1,67% (0,27% Sj; 0,55% Ma; 0,85% Сг)

2.1.4	Степень сложности С2

Фигура, описывающая поковку - цилиндр. Его размеры:  диаметр -84 мм (80 × 1,05) и длина – 294 мм (280 × 1,05)

1,05 – поправочный коэффициент

Масса описывающей фигуры (расчетная -12,1)

mз : mф = 6,3: 12,1 = 0,52

    - Конфигурация поверхности разъема штампа П (плоская)

    - Исходный индекс - 12 (рисунок 2).

Расчет общих припусков сведен в таблицу 1.

Таблица 1

| Размер поверхности детали, мм | Шероховатость Ra, мкм | Общий припуск на обработку, мм | Размер заготовки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетные |  | исполнительные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Диаметральные размеры |  |  |  |  |  |  |
| Ø80h8 | 6,3 | (1,7+0,3+0,5) × 2 |  | Ø85 | Ø85 | +1,4 -0,8 |
| Ø55h14 | 12,5 | (1,7+0,3+0,5) × 2 |  | Ø60 | Ø60 | +1,4 -0,8 |
| Ø45js6 | 1,25 | (1,8+0,3+0,5) × 2 |  | Ø50,2 | Ø50 | +1,4 -0,8 |
| Ø40k6 | 1,25 | (1,8+0,3+0,5) × 2 |  | Ø45,2 | Ø45 | +1,4 -0,8 |
| Линейные размеры |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 12,5 | (2+0, 3+0,5)+ (2+0, 3+0,5) | 285,6 |  | 285,5 | +1,8 -1,0 |
| 210 | 12,5 | (2+0, 3+0,5)+ (2+0, 3+0,5) | 215,6 |  | 215,5 | +1,8 -1,0 |
| 170 | 12,5 | (2+0, 3+0,5)+ (2+0, 3+0,5) | 175,6 |  | 175,5 | +1,8 -1,0 |
| 81 | 12,5 | (1,7+0, 3+0,5)+ (2+0, 3+0,5) | 86,3 |  | 86 | +1,4 -0,8 |
| 70 | 12,5 | (2+0, 3+0,5)+ (2+0, 3+0,5) | 70 |  | 70 | +1,4 -0,8 |
| 60 | 12,5 | (1,7+0, 3+0,5)+ (2+0, 3+0,5) | 65,3 |  | 65 | +1,4 -0,8 |
| 40 | 12,5 | {-(2+0, 3+0,5)+ (1,6+0, 3+0,5) | 39,3 |  | 40 | +1,3 -0,7 |

Дополнительные припуски, учитывающие:

- смещение от поверхности разъема штампа – 0,3 мм;

- изогнутость,  отклонения  от  плоскости  и  прямолинейности  – 0,5 мм.

На размер l = 60 мм по ГОСТ 7505-89 припуск  при  Rz40 (Ra 12,5)  равен  1,7 мм, однако для размера l = 210 мм на ту же поверхность припуск составляет 2 мм. Таким образом, для всех поверхностей связанных с этой поверхностью, припуск должен быть (2+0,3+0,5) мм.

Допустимые отклонения поковок назначаются по ГОСТ 7505-89.

По данным расчета общих припусков выполняем чертеж заготовки (рисунок 2).

3 Определение коэффициента использования материала

Коэффициент использования материала определяется по формуле

(1)

где mд – масса детали, кг;

mз – масса заготовки, кг.

Масса заготовки состоит из массы четырех цилиндров

(2)

где d1; d2; d3; d4 - диаметры цилиндров, м;

l1; l 2; l 3; l 4 – длина цилиндров, м;

j - плотность (объемная масса) 7,8 × 103 , кг/м3.

Определяем массу первого цилиндра заготовки

Определяем массу второго цилиндра заготовки

Определяем массу третьего цилиндра заготовки

Определяем массу четвертого цилиндра заготовки

Данное значение коэффициента  свидетельствует о  правильном выборе вида и способа получения заготовки.

4 Назначение последовательности механической обработки

заданных поверхностей

Поверхности Ø 40 к6 и Ø 45js6 обрабатываются по 6 квалитету точности с шероховатостью Ra 1,25. Последовательность механической обработки указанных поверхностей состоит из следующих операций:

- черновое точение;

- чистовое точение;

- черновое шлифование;

- чистовое шлифование.

В серийном, крупносерийном и массовом типах производства черновую обработку необходимо отделять от чистовой, а шлифование разбивать на черновое  и чистовое.

5 Выбор промежуточных припусков табличным способом и

установление промежуточных размеров с допусками

Назначение припусков на обработку поверхностей Ø 40k6 ведется по таблицам в порядке, обратном последовательности механической обработки поверхности.

Выбранные по таблицам промежуточные припуски и установленные промежуточные размеры сведены в таблице 2

Таблица 2

| Методы обработки поверхности | Квалитет точности IT | Параметр шероховатости, Ra, мкм | Припуск, мм | Промежуточные размеры с предельными отклонениями, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистовое шлифование | 6 | 1,25 | 0,15 | Ø 40к6 +0,018 |

Продолжение таблицы 2

| Методы обработки поверхности | Квалитет точности IT | Параметр шероховатости, Ra, мкм | Припуск, мм | Промежуточные размеры с предельными отклонениями, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительное шлифование | 8 | 2,5 | 0,35 | Ø 40,15h8 −0,039 |
| Чистовое точение | 11 | 6,3 | 1,30 | Ø 40,5h11 −0,16 |
| Черновое точение | 12 | 12,5 | 3,20 | Ø 40,8h12 −0,25 |
| Заготовка | 14 | 50 | 5,00 | Ø 45 +1,4−0,8 |

Примечание - Припуск на черновое точение определяется путем вычитания из общего припуска на данную поверхность (таблица 2) суммы припусков на последующие операции.

6 Расчет промежуточных припусков на обработку одной

поверхности аналитическим способом и установление

промежуточных размеров с допусками

Расчет припусков производим для поверхности Ø45js6. Тип производства – серийный.

В данном типе производства токарная обработка вала-шестерни выполняется на токарном полуавтомате в центрах.

Передний центр – плавающий, задний вращающийся.

Шлифовальная обработка выполняется на круглошлифовальном станке. Деталь устанавливается в жестких центрах.

Величина расчетного припуска для первой и последующих операций или переходов определяется по формуле

(3)

где - общий расчетный припуск для данной операции,

мкм;

- высота микронеровностей, оставшегося от

предшествующих операций или перехода, мкм;

- глубина дефектного слоя, оставшихся от

предшествующих операций или перехода, мкм;

- суммарное значение пространственных отклонений,

оставшихся  от предшествующих операций или

перехода, мкм;

- погрешность установки заготовки в приспособлении на

данной операции, мкм.

Составляем таблицу исходных данных (таблица 3).

Значения допусков размера Td определены по ГОСТ 25347-82.

Значение высоты микронеровностей Rz и глубина дефектного слоя Т определены по таблицам 12 и 25 [9], с.186-188.

Суммарное значение пространственных отклонений для обработки в центрах наружной поверхности определяется по формуле

(4)

где - общая кривизна заготовки, мкм;

[9], с.178;

- погрешность зацентровки поковки, мкм;

- удельное значение кривизны после правки, мкм/мм

= 0,12 мкм/мм [9], с. 177;

L – общая длина заготовки, мм.

Погрешность зацентровки поковки определяется по формуле

(5)

где Td – допуск на диаметральный размер базовой поверхности

заготовки, используемой при зацентровке, мм.

Td = 2,4 мм [9], с. 178.

,

где 0,06 и 0,05 – коэффициенты уточнения, таблица 29 [9], с. 190.

Значение  не учитывается ввиду его малой величины, т.е. принимаем .

Определяем погрешности установки на всех операциях по формуле

(6)

где - погрешность базирования, мкм;

- погрешность закрепления, мкм.

Так как, обработка ведется на центрах, то погрешность базирования равна нулю, таблица 18, [9], с. 47-48.

Упругие деформации детали, в связи с малой их величиной, не учитываются, и считаем, что = 0.

Следовательно = 0.

В остальных операциях механической обработки = 0, так как технологической базой являются те же центровые отверстия.

Полученные значения высоты микронеровностей, глубины дефектного слоя, пространственных отклонений и погрешности установки вносим в таблицу 3.

Таблица 3

| Методы обработки поверхности | Квалитет точности, IT | Параметр шерохо-ватости Ra, мкм | Предель- ные отклонения размера, мкм | Допуск размера Td, мкм | Элементы припуска, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | высота микроне- ровностей, Rz | глубина дефект- ного слоя, Т | сумма пространственных отклонений, ρ | погрешность установки, ε |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заготовка-штамповка |  | 50 | +1400 -800 | 2400 | 200 | 250 | 666 |  |
| Черновое точение | 12 (h12) | 12,5 | 0 -250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 0 |
| Чистовое точение | 11 (h11) | 6,3 | 0 -160 | 160 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Черновое шлифование | 8 (h8) | 2,5 | 0 -39 | 39 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| Чистовое шлифование | 6 (is6) | 1,25 | 0 -16 | 16 | 5 | 15 | 0 |  |

Расчет промежуточных припусков сводим в таблицу 4

Таблица 4

| Расчетные величины, мкм | Принятое значение припуска, мкм |
| --- | --- |
| 1 Расчетный припуск на черновое точение 2Z1р = 2 (Rz0 + T0 + ρ0) + ei0 = 2 (200 + 250 + 666) + 800 = 3032 | 2Z1p = 3,03 |
| 2 Расчетный припуск на чистовое точение 2Z2р = 2 (Rz1 + T1 + ρ1) + Td1 = 2 (50 + 50 + 40) + 250 = 530 | 2Z2р = 0,53 |
| 3 Расчетный припуск на предварительное шлифование 2Z3р = 2 (Rz2 + T2 + ρ2) + Td2 = 2 (25 + 25 + 0) + 160 = 260 | 2Z3р = 0,26 |
| 4 Расчетный припуск на чистовое шлифование 2Z4р = 2 (Rz3 + T3 + ρ3) + Td3 = 2 (10 + 20 + 0) + 39 = 99 | 2Z4р = 0,1 |

Расчет промежуточных размеров и установление

операционных допусков

Расчет промежуточных размеров ведется в порядке, обратном ходу технологического процесса, т.е. от размера готовой детали.

Исходным расчетным размером принимается наибольший  размер (для наружных поверхностей).

Для удобства определения промежуточных размеров результаты расчетов сводятся в таблицу 5.

Таблица 5

| Наименование припуска и размера | Условные обозначения | Расчетные значения, мм | Принятые значения, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер поверхности по чертежу | d4 | - | Ø45js6 (±0,08) |
| Исходные расчетные размеры | dисх | 45,008 |  |
| Припуск на чистовое шлифование | 2Z4р | 0,1 |  |
| Размер после чернового шлифования | d3 | Ø45,108 | Ø45,11h8 (-0,039) |
| Припуск на предварительное шлифование | 2Z3р | 0,26 |  |

Продолжение таблицы 5

| Наименование припуска и размера | Условные обозначения | Расчетные значения, мм | Принятые значения, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер после чистового точения | d2 | Ø45,37 | Ø45,37h11 (-0,16) |
| Припуск на чистовое точение | 2Z2р | 0,53 |  |
| Размер после чернового точения | d1 | Ø45,90 | Ø45,90h12 (-0,25) |
| Припуск на черновое точение | 2Z1р | 3,03 |  |
| Размер заготовки |  | Ø48,93 | Ø50+1,4−0,8 |

7 Рабочий чертеж исходной заготовки

Рисунок 2 – Чертеж заготовки

Таблица 6 - Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине «Технология

машиностроения»

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 31 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 |
| 1 | 30 | 49 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | 33 |
| 2 | 29 | 48 | 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 9 | 34 |
| 3 | 28 | 47 | 24 | 9 | 2 | 3 | 14 | 33 | 10 | 35 |
| 4 | 27 | 46 | 23 | 8 | 1 | 4 | 15 | 34 | 11 | 36 |
| 5 | 26 | 45 | 22 | 7 | 6 | 5 | 16 | 35 | 12 | 37 |
| 6 | 25 | 44 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 36 | 13 | 38 |
| 7 | 24 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 14 | 39 |
| 8 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 40 |
| 9 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |

Таблица 7 - Исходные данные для выполнения домашней контрольной работы. Вариант задания выбирается

по таблице вариантов

| № варианта | Наименование детали | Поверхности, на которых следует определить припуски методами |  | Тип производства | № чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | табличным | аналитическим |  |  |
| 1 | Втулка | Ø100js6 | Ø65Н7 | Серийное | 01 |
| 2 | Колесо зубчатое | Ø33Н7 | Ø45k6 | Массовое | 02 |
| 3 | Штырь | Ø30f9 | Ø30js6 | Серийное | 17 |
| 4 | Втулка | Ø52js6 | Ø22Н9 | Массовое | 18 |

Продолжение таблицы 7

| № варианта | Наименование детали | Поверхности, на которых следует определить припуски методами |  | Тип производства | № чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | табличным | аналитическим |  |  |
| 5 | Шестерня | Ø20Н9 | Ø35h9 | Серийное | 25 |
| 6 | Полумуфта | Ø25Н7 | Ø12Н7 | Массовое | 19 |
| 7 | Рычаг | Ø25Н7 | Ø20Н7 | Серийное | 03 |
| 8 | Вал | Ø95p6 | Ø85k6 | Массовое | 04 |
| 9 | Полумуфта | Ø65Н7 | Ø90h11 | Серийное | 09 |
| 10 | Крышка | Ø105Н12 | Ø190h9 | Массовое | 06 |
| 11 | Фланец | Ø160h9 | Ø43H7 | Серийное | 11 |
| 12 | Муфта | Ø68h8 | Ø38Н7 | Массовое | 24 |
| 13 | Вал | Ø25h6 | Ø20h8 | Серийное | 05 |
| 14 | Ступица | Ø140h8 | Ø50H6 | Серийное | 12 |
| 15 | Вал | Ø18h8 | Ø20s6 | Массовое | 13 |
| 16 | Колесо зубчатое | Ø100H7 | Ø135h10 | Серийное | 22 |
| 17 | Фланец | Ø100h9 | Ø90k6 | Массовое | 07 |
| 18 | Шестерня | Ø95h7 | Ø60H7 | Серийное | 21 |
| 19 | Колесо зубчатое | Ø120h11 | Ø81H11 | Массовое | 23 |
| 20 | Полумуфта | Ø100h6 | Ø65Н8 | Серийное | 08 |
| 21 | Вал-шестерня | Ø70h6 | Ø80m6 | Массовое | 10 |
| 22 | Вал | Ø30h7 | Ø40h8 | Серийное | 15 |
| 23 | Колесо зубчатое | Ø90f7 | Ø65H7 | Массовое | 16 |

Продолжение таблицы 7

| № варианта | Наименование детали | Поверхности, на которых следует определить припуски методами |  | Тип производства | № чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | табличным | аналитическим |  |  |
| 24 | Стакан | Ø52Н8 | Ø60h6 | Серийное | 20 |
| 25 | Ось | Ø70h7 | Ø50h9 | Серийное | 14 |
| 26 | Втулка | Ø65Н7 | Ø100js6 | Крупно-серийное | 01 |
| 27 | Колесо зубчатое | Ø45k6 | Ø33H7 | Серийное | 02 |
| 28 | Штырь | Ø30js6 | Ø30f9 | Массовое | 17 |
| 29 | Втулка | Ø22Н9 | Ø52js6 | Крупно-серийное | 18 |
| 30 | Шестерня | Ø35h9 | Ø20H9 | Массовое | 25 |
| 31 | Полумуфта | Ø12Н7 | Ø25Н7 | Серийное | 19 |
| 32 | Рычаг | Ø20Н7 | Ø25Н7 | Крупно-серийное | 03 |
| 33 | Вал | Ø85k6 | Ø90h7 | Серийное | 04 |
| 34 | Полумуфта | Ø90h11 | Ø65Н7 | Серийное | 09 |
| 35 | Крышка | Ø190h9 | Ø105H12 | Массовое | 06 |
| 36 | Фланец | Ø43H7 | Ø160h9 | Серийное | 11 |
| 37 | Муфта | Ø38Н7 | Ø68h8 | Крупно-серийное | 24 |
| 38 | Вал | Ø20h8 | Ø25h6 | Массовое | 05 |
| 39 | Ступица | Ø50H6 | Ø140h8 | Серийное | 12 |
| 40 | Вал | Ø20s6 | Ø18h8 | Серийное | 13 |
| 41 | Колесо зубчатое | Ø135h10 | Ø100Н7 | Крупно-серийное | 22 |
| 42 | Фланец | Ø90k6 | Ø100h9 | Крупно-серийное | 07 |

Продолжение таблицы 7

| № варианта | Наименование детали | Поверхности, на которых следует определить припуски методами |  | Тип производства | № чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | табличным | аналитическим |  |  |
| 43 | Шестерня | Ø60H7 | Ø95h7 | Массовое | 21 |
| 44 | Колесо зубчатое | Ø81H11 | Ø120h11 | Крупно-серийное | 23 |
| 45 | Полумуфта | Ø65Н8 | Ø100h6 | Массовое | 08 |
| 46 | Вал-шестерня | Ø70h6 | Ø80m6 | Крупно-серийное | 10 |
| 47 | Вал | Ø40h8 | Ø30h7 | Массовое | 15 |
| 48 | Шестерня | Ø65H7 | Ø90f7 | Массовое | 16 |
| 49 | Стакан | Ø60h6 | Ø52Н8 | Серийное | 20 |
| 50 | Ось | Ø50h9 | Ø70h7 | Серийное | 14 |

Приложение А

(обязательное)

Чертежи деталей для домашней контрольной работы

по учебной дисциплине «Технология машиностроения»